- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整300万打帽服项目

建设单位（盖章）：   夏邑县健锋帽服洗整厂

编制日期：            2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整300万打帽服项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-411426-04-01-656511 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐文东 | 联系方式 | 13301422300 |
| 建设地点 | 河南省商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段 |  |  |
| 地理坐标 | （ 116 度 7 分 53.765 秒， 34 度 12 分 20.345 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1819其他机织服装制造 C1830服饰制造 | 建设项目 行业类别 | 十五、纺织服装、服饰业18 29机织服装制造181，服饰制造183 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-411426-04-01-656511 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 43.2 |
| 环保投资占比（%） | 7.2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目已建成尚未投产，具有年洗整300万打帽服的生产能力。 | 用地（用海） 面积（m2） | 3485 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕991号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕266号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、用地规划相符性 本项目位于河南省商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段，河南健锋帽业有限公司院内，根据《夏邑县产业集聚区发展规划（2012-2020）-土地利用规划图》和《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）-中心城区用地布局规划图》，厂区用地类型为工业用地；因此，本项目的用地符合夏邑县产业集聚区相关用地规划。 2、与规划环评结论的相符性 根据《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书》，夏邑县产业集聚区规划调整方案为：对集聚区西区规划范围进行局部调整、对集聚区南区规划范围和面积进行调整，沿南区东、南边界适度拓展，新增规划面积8平方公里，调整后规划总面积19.44平方公里。调整后，集聚区南区规划范围为：东至胡桥二中南北一线，南至吴寨庄东西一线，西至沱河，北至华夏大道，规划面积16.19平方公里，其中建成区1.07平方公里，发展区8.82平方公里，控制区6.30平方公里；集聚区规划西区规划范围仍为：东至西环路、西至毛河、南至中和街、北至雪枫西路，规划面积3.25平方公里，其中建成区1.12平方公里，发展区0.43平方公里，控制区1.70平方公里。 2.1夏邑县产业集聚区规划环评结论 2.1.1产业定位 产业集聚区总体定位为：把产业集聚区建设成为以纺织服装、农副产品加工为主导，以装备制造为配套产业，集约化程度高，产业集群配套完善，综合实力和市场竞争力强的全省乃至全国重要的纺织、农副产品加工工业基地。 2.1.2规划范围 规划年限：2012-2020年 规划总面积：19.44平方公里，其中建成区面积2.19平方公里，发展区面积8.82平方公里，控制区面积6.30平方公里。 南区：东至胡桥二中南北一线，南至吴寨庄东西一线，西至沱河，北至华夏大道，规划面积16.19平方公里。 西区：东至西环路、西至毛河、南至中和街、北至雪枫西路，规划面积3.25平方公里。 2.1.3产业空间布局 夏邑县产业集聚区总规划用地面积为19.44平方公里，立足于夏邑县产业集聚区各产业的现实条件，本次规划将产业集聚区划分为两大片区，即西区和南区，总体空间结构上形成“一区两片”的整体布局，按照“统一规划、分期实施、滚动发展”的模式，塑造一个具有夏邑特色的宜产宜居聚集区。 西区：以西环路以西、雪枫西路以南形成的区域为西区，主要布置农副产品加工业，即西产业集聚区主要是农副产品加工集聚区； 南区：南环路以南、吴寨庄东西一线的区域为南产业区，该集聚区主要布置纺织服装企业和农副产品加工业。 2.1.4项目准入条件 - 本项目与产业集聚区项目准入条件的相符性 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业政策; （1）原则上仅允许入驻符合园区产业定位，项目选址须符合园区产业布局及用地功能的项目； （2）鼓励建设符合国家产业政策，符合集聚区定位的轻污染项目； （3）鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区； （4）鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链的项目； （5）鼓励现有企业对产品进行提升，延长产业链条； （6）鼓励利于消耗中水的项目入驻； （7）禁止引进涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业入园，以防止对地表水环境以及夏邑县城区造成影响； （8）新建印染企业应首先淘汰区域现有落后印染企业产能，引进的印染项目规模必须满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》（2016-2025）及集聚区规划的印染规模（即：到2020年，集聚区机织印染规模控制在1.0亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内），并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 （9）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园； （10）南区限制引进与主导产业不符、排放重金属废气及大量有机废气等重污染的项目入驻，减少对下风向县城及周围环境敏感点的影响。 （11）综合产业园主要发展符合集聚发展定位的产业、与主导产业配套产业及科研服务中心。; 本项目位于夏邑县产业集聚区南区，位于纺织服装加工区，选址符合园区用地功能；本项目符合国家产业政策，所使用燃料为管道天然气，属于轻污染项目；不属于涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业；不属于淘汰和限制类工业企业。; 符合. 生产规模和工艺装备水平; （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值。 （3）新建或改扩建印染企业采用先进的工艺技术，采用污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数要实现在线检测和自动控制，且应满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《清洁生产标准一纺织业（棉印染）》、《国家重点行业清洁生产技术导向目录》及《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》等要求的高效、节能、低耗的先进生产技术、生产设备和工艺； （4）禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。 （5）退城入园搬迁的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求，且满足集聚区的产业定位。; 本项目不涉及《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备；在生产工艺、技术水平、装备规格上，严格按照国内行业清洁生产先进性指标进行建设。; 符合. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求或国际先进水平； （3）在工艺技术水平上，要求入驻产业集聚区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； （4）新建或改扩建印染项目清洁生产水平应达到国际先进水平； （5）新建或改扩建印染项目新鲜水指标为：机织印染≤1.6吨水百米产品、针织印染≤80吨水吨产品； （6）新建或改扩建印染项目排水指标为：机织印染≤1.28吨水/百米产品、针织印染≤64吨水/吨产品； （7）新建或改扩建印染项目水重复利用率达到40%以上； （8）新建或改扩建印染项目综合能耗指标为：机织印染≤30公斤标煤百米产品、针织印染≤1.1吨标煤/吨产品； （9）入园项目应选用低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。; 本项目在生产工艺、技术水平、装备规格上，严格按照国内行业清洁生产先进性指标建设；选用原辅材料均为低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。; 符合. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须达到国家相关规定和和满足区域总量要求； （2）新建或改扩建印染企业应做到“污染物等量或减量置换”，不可盲目扩张； （3）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （4）属于退城入园搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量； （5）新建项目的大气污染物处理应达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准实现达标排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目属于新建项目，排放的废气、废水均满足相应排放标准、区域总量控制要求。; 符合. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合城市总体规划和产业集聚区控制性详细规划各项指标要求、集聚区土地利用规划要求。; 本项目用地符合夏邑县产业集聚区相关用地规划。; 符合. 2.1.5负面清单 - 本项目与集聚区负面清单（禁止和限制发展项目）相符性 行业; 禁止和限制发展项目; 本项目情况; 相符性. 纺织服装行业; （1）禁止含化学合成的化学纤维生产项目入住、限制发展其他化学纤维生产项目； （2）禁止采用聚乙烯醇浆料（PVA）上浆工艺及产品（涤棉产品，纯棉的高支高密产品除外）的项目入驻； （3）禁止采用绞纱染色工艺项目入驻； （4）禁止新建：棉、化纤、麻、丝绸机织物印染设计生产能力<2000万米/年，毛机织物印染设计生产能力<200万米/年，针织或纱线印染设计生产能力<3000吨/年的项目； （5）禁止新建或改扩建机织印染的新鲜水指标>1.6吨水/百米产品、 排水指标>1.28吨水/百米产品的项目入驻； （6）禁止新建或改扩建针织印染的新鲜水指标> 80吨水吨产品、排水指标>64吨水/吨产品的项目入驻； （7）禁止使用国家产业政策禁止或限制生产工艺生产的项目； （8）禁止使用国家产业政策禁止或限制设备生产的项目； （9）其它国家产业政策禁止或限制发展的纺织服装项目。; 本项目属于纺织服装行业的建设项目。; 不属于纺织服装行业负面清单的项目。. 农副产品行业; （1）禁止新建啤酒类及淀粉类项目； （2）禁止新建生猪、单年居宰量在20万头以下、牛年居宰量在5万头以下、禽年居宰量在2000万只以下的项目及3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目； （3）禁止建设生产能力150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线项目； （4）禁止新建5万吨年及以下味精生产线、浓缩苹果汁生产线及200吨/年及以下的醇母加工项目； （5）禁止新建酒精生产线、白酒生产线、原糖生产线及糖精等化学合成甜味剂生产线项目； （6）禁止新建中药提取类制药项目； （7）限制发展柠檬酸、氨基酸、淀检糖等生产项目； （8）国家产业政策禁止或限制发展的其它农副产品项目。; 不属于农副产品加工业; 不涉及. 装备制造行业; （1）禁止发展独立电镀项目及含电镀工段的项目； （2）国家产业政策禁止或限制发展的其它装备制造项目。; 不属于装备制造行业; 不涉及. 其它; （1）禁止发展其它不在集聚区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、皂素、金属冶炼、化工、石化、化学合成制药、生化制药、衣药、染料、陶瓷等行业； （2）禁止采用落后或淘汰的生产工艺或生产设备进行生产的项目；禁止引进耗水量大、废水量大等资源消耗量大的其他项目； （3）禁止与产业定位冲突的项目入园； （4）园区内现有的与产业定位不符的企业应限制其发展。; 不属于禁止发展的行业和耗水量大、废水量大等资源消耗量大的项目，不涉及限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。; 不涉及. 2.2与夏邑县产业集聚区规划环评结论相符性分析 本项目位于河南省商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段，河南健锋帽业有限公司院内，位于纺织服装加工区，属于夏邑县产业集聚区主导产业，项目的建设符合产业集聚区项目准入条件，不在产业集聚区负面清单范围内。因此，本项目的建设符合夏邑县产业集聚区规划环评结论。 3、与夏邑县产业集聚区规划环评审查意见的相符性分析 对照《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕266号），在集聚区建设过程中，对发展规划进行了调整，沿南区东、南边界适度拓展，新增规划面积8平方公里。调整后，产业集聚区西区规划范围为：东至西环路、西至毛河、南至中和街、北至雪枫西路，规划面积3.25平方公里；南区规划范围为：东至胡桥二中南北一线、西至沱河、南至吴寨庄东西一线、北至华夏大道，规划面积16.19平方公里；规划总面积19.44平方公里。主导产业为纺织服装业和农副产品加工业。 《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕266号）对夏邑县产业集聚区提出了环境保护要求及环境影响减缓措施，根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整总体发展规划。本项目与审查意见的具体要求对照情况见下表。 - 本项目与规划环评审查意见的相符性对照表 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致。优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响。南区防止加工区距离夏邑县第三水厂较近，在南区西北部靠近水厂区域设置绿化隔离带，减少对饮用水源地的影响；西南部仓储物流不得存放可能造成风险事故的危险物品，防止物料泄漏对集聚区西南部的居住区造成影响；按照《报告书》要求，对现有与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业逐步进行搬迁。区内建设项目的大气环境防护距离范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于夏邑县产业集聚区南区，厂区用地类型为工业用地，符合夏邑县产业集聚区相关用地规划。根据建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），对大气防护距离未做规定。; 符合. （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；在淘汰整合区域内现有印染企业的基础上，依据“水资源和水环境承载力”适度发展印染产业，规划期内机织印染规模控制在1亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内，并分布实施，入区印染项目清洁生产水平需大道国际先进水平；禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，限制发展其他化学纤维生产项目；农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目，限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目；装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目；禁止造纸制浆、制革、化学浆粕、钢铁、水泥、焦化、金属冶炼、化工、生物制药、农药等不在产业集聚区定位的项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日起施行）所列限制类及淘汰类，为国家允许类项目；项目的备案由夏邑县健锋帽服洗整厂在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县产业集聚区管理委员会批准，符合相关产业政策。; 符合. （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设第二污水处理厂扩建、第四污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 企业所在厂区采用雨、污分流制，厂区生产废水经污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂；厂区按要求设置固体废物暂存设施和生活垃圾收集箱，固体废物均可合理妥善处置。; 符合. （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），尽快在沱河建设人工生态湿地，减少集聚区排水对纳污水体的影响。加快引黄水厂建设，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目废气、废水采取相应的治理措施，满足达标排放要求；企业用水为产业集聚区市政集中供水，不涉及自备水井。; 符合. （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 按要求加强危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施；制定企业环境应急预案，并与园区级综合环境应急预案相衔接。; 符合. （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。; 本项目不涉及居民搬迁。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕266号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性 根据商丘市生态环境准入清单及河南省三线一单综合信息应用平台，本项目环境管控分区属于夏邑高新技术产业开发区，编码ZH4114620001，管控单元分类为重点管控单元；水环境管控分区为工业污染重点管控区，编码YS4114262210073。大气环境管控分区为大气高排放区，编码YS4114262310001。本项目与“三线一单”的相关相符性分析如下。 - 本项目与“三线一单”的相关相符性分析 项目; 文件要求; 本项目情况; 相符性. （一）、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线. 生态保护红线; 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县产业集聚区范围内不涉及生态保护红线。; 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段，不涉及生态保护红线。; 相符. 环境质量底线; （1）水环境质量底线及分区管控 根据河南省水环境管控分区划分情况，本项目所在区域属于水环境（工业污染）重点管控区。 空间布局约束： - 禁止不符合规划或规划环评要求的项目入驻；2、承接东部或沿海经济发达地区的产业转移项目，需以产品高附加值、生产工艺先进、装备先进、自动化程度高、管理理念先进、清洁生产水平处于国内先进水平为基本原则；禁止引进产品附加值低、清洁生产水平为国内一般水平的项目。 - 污染物排放管控： - 开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。2、开发区要配备完善的污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。3、污水处理厂排水必须达到一级A排放标准或地方流域水污染物排放标准。尽快在沱河建设人工湿地，减少园区排水对纳污水体的影响。 - 环境风险防控： 1、加强开发区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立园区风险防范体系以及风险防范应急预案，在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。; 本项目属于纺织服装行业的新建，属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于园区的主导产业，项目生产废水经污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂，满足水环境质量底线的要求。; 相符. （2）大气环境质量底线及分区管控 根据河南省大气环境管控分区情况，本项目所在区域属于大气高排放区。 空间布局约束： - 禁止不符合规划或规划环评要求的项目入驻。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（集中供热、热电联产设施除外）。2、新建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。可适当发展与园区主导产业相近或污染较轻、且与园区环境相容的项目入园发展。3、鼓励纺织服装产业重点发展毛纺特种纱、精纺纱加工、高端品牌服装生产及印染产业园配套项目，构建纺纱、织布、印染、服装等产业链。鼓励装备制造产业重点发展汽车动力转向器、凸轮轴、轮毂、变速器、汽车制动器等产品，培育壮大产业集群。4、鼓励符合园区主导产业及主导产业链下游的项目入驻，合理拉长延伸产业发展链条、提升终端产品附加值；允许为园区主导产业服务的直接配套产品项目入园；允许符合园区循环经济发展产业链上的上、下游补链项目入驻。 - 污染物排放管控： - 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。 环境风险防控： 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 资源利用效率要求： 集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。; 本项目属于纺织服装行业的新建，属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于园区的主导产业，所用燃料为管道天然气，不使用高污染燃料，营运期产生的废气经处理后能够实现达标排放，按要求制定应急预案；因此，本项目满足大气环境质量底线的要求。; 相符. （3）土壤环境风险控制底线及分区管控 根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。; 本项目属于国家允许类项目，符合相关产业政策；项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县产业集聚区发展规划。因此，本项目满足土壤环境风险防控底线的要求。; 相符. 资源利用上线; 能源利用上线： 根据河南省高污染燃料禁燃区划分情况，本项目所在区域属于高污染燃料禁燃区。; 本项目营运期所用燃料为管道天然气，不消耗高污染燃料，满足能源利用上线的要求。; 相符. 水资源利用上线： 根据河南省水资源重点管控区划分情况，本项目所在区域不属于生态用水补给区和地下水开采重点管控区。; 本项目用水利用产业集聚区市政供水，满足水资源利用上线的要求。; 相符. 土地资源利用上线： 根据河南省土地资源利用上线及分区管控情况，本项目所在区域不属于生态保护红线集中区、农用地污染地块、建设用地污染高风险区等土地资源重点管控区。; 项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县产业集聚区发展规划，满足土地资源利用上线的要求。; 相符. 岸线生态环境分类管控： 根据河南省岸线生态环境分类管控情况，商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）。; 本项目不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境分类管控的要求。; 相符. （二）、生态环境准入清单. 商丘市夏邑县高新技 术产业开发区环境管控单元生态环境准入清单; 空间布局约束： 1、禁止不符合规划或规划环评要求的项目入驻。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（集中供热、热电联产设施除外）。新建印染项目规模必须满足行业发展规划，并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 2、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。新建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。可适当发展与园区主导产业相近或污染较轻、且与园区环境相容的项目入园发展。 3、园区规划范围调整后，原位于园区内属于服装制造的项目，允许其“退城入园”进入新一轮规划的产业园区内发展、且允许其向下游发展延伸产业链，提高产品附加值，含印染工艺的项目必须进入印染园区。 4、承接东部或沿海经济发达地区的产业转移项目，需以产品高附加值、生产工艺先进、装备先进、自动化程度高、管理理念先进、清洁生产水平处于国内先进水平为基本原则；禁止引进产品附加值低、清洁生产水平为国内一般水平的项目。 5、新建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。 6、鼓励纺织服装产业重点发展毛纺特种纱、精纺纱加工、高端品牌服装生产及印染产业园配套项目，构建纺纱、织布、印染、服装等产业链。鼓励装备制造产业重点发展汽车动力转向器、凸轮轴、轮毂、变速器、汽车制动器等产品，培育壮大产业集群。 7、鼓励符合园区主导产业及主导产业链下游的项目入驻，合理拉长延伸产业发展链条、提升终端产品附加值；允许为园区主导产业服务的直接配套产品项目入园；允许符合园区循环经济发展产业链上的上、下游补链项目入驻。; 本项目属于纺织服装行业的新建，属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于园区的主导产业，所用燃料为管道天然气；项目属于国家允许类项目，符合相关产业政策；项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县产业集聚区发展规划。; 相符. 污染物排放管控： - 区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域削减。 - 禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。园区集中供热工程建成并投入运行后，原则禁止企业新建备用燃气锅炉（集中供热能力不能满足需求时除外），在用的燃气锅炉转为备用。 - 加快城市建成区的重点污染企业退城搬迁。强化企业搬迁改造安全环保管理，加强腾退土地用途管制、土壤污染风险管控和修复。 - 新建、扩建“两高”项目应满足重点污染物总量控制、污染物区域削减替代要求，须采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。大宗物料中长距离运输优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆。 5、装备制造等涉VOCs产业，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。 6、开发区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准并符合污水处理厂的收水要求。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。; 本项目属于纺织服装行业的新建，属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，所用燃料为管道天然气；属于《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）规定的“二、纺织印染与服饰制造”绩效分级重点行业；项目生产废水经污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准， 项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求。; 相符. 环境风险防控： 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 3、危险废物应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险废物严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 严格按照相关要求执行。; 相符. 资源利用效率要求： 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、推广节水工艺和技术，推进工业节水改造。加强高耗水行业节水改造、废水深度处理和达标再利用，实现节水增效。升级改造工业园区，鼓励企业串联用水、分质用水、一水多用、循环利用。; 本项目属于新建项目，在生产工艺、技术水平、装备规格上，严格按照国内行业清洁生产先进性指标建设。. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 3、与相关生态环境保护法律法规政策相符性 3.1产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日起施行），本项目的建设内容、所选用的生产工艺及设备等均不在其规定的鼓励类、限制类和淘汰类范围内，为国家允许类项目；本项目的备案由夏邑县健锋帽服洗整厂在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县产业集聚区管理委员会批准，项目代码：2312-411426-04-01-656511。 综上所述，本项目属于国家允许类项目，符合相关产业政策。 3.2备案内容相符性 本项目建设内容与备案相符性分析如下表所示。 - 项目建设内容与备案相符性分析一览表 类别; 备案内容; 建设内容; 相符性. 项目名称; 夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整300万打帽服项目; 夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整300万打帽服项目; 相符. 建设单位; 夏邑县健锋帽服洗整厂; 夏邑县健锋帽服洗整厂; 相符. 建设地点; 河南省商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段; 河南省商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段; 相符. 总投资; 600万元; 600万元; 相符. 建设内容; 帽、服装—人工整理—水洗—脱水—烘干—缝制商标—整理—包装。; 帽、服装—人工整理—水洗—脱水—烘干—缝制商标—整理—包装。; 相符. 主要设备; 工业洗衣机、脱水机、烘干机等; 工业洗衣机、脱水机、烘干机等; 相符. 由上表可知，本项目建设内容与项目备案内容相符。 3.3与河南省各项环保条例的相符性 - 本项目与河南省各项环保条例的相符性分析 条例文件及规定; 本项目情况; 相符性. （一）、《河南省建设项目环境保护条例》（2016年3月29日修订）; 本项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类；项目建成后污染物排放满足排放标准；污染物排放量符合总量控制要求；项目用地范围内无生态环境保护目标，对生态环境影响较小。项目选址和布局符合相关的规划要求；不在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内。本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，环境风险评价的内容详见“主要环境影响和保护措施 7、环境风险”章节。; 相符. 第二章 第十条：建设项目禁止采用国家和本省明令禁止或者淘汰的设备、工艺。建设项目污染物排放，应当遵守国家和本省污染物排放标准。在实施重点污染物排放总量控制的区域内，重点污染物排放量应当符合总量控制的要求。建设项目对生态环境有影响的，应当采取生态保护、生态恢复与补偿措施，预防、控制和减轻对生态环境的影响和破坏。 第二章 第十一条：建设项目的选址和布局，必须符合环境保护规划、土地利用总体规划、城市规划、村庄和集镇规划、水资源保护规划以及环境功能区划的要求。在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内，禁止建设污染环境或者破坏生态的建设项目。 第二章 第十二条：化工、石化类及其他存在有毒有害物质等可能对环境造成重大危害的建设项目，在其环境影响评价文件中，必须有环境风险评价的内容。. （二）、《河南省大气污染防治条例》（2021年7月30日修正）; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，不属于大气重污染工业项目、不属于高排放、高污染项目，不属于石化、重点有机化工等企业；项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类。项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县产业集聚区发展规划。营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放。; 相符. 第三章 第二节 第三十四条：实行大气重污染工业项目清洁生产审核制度。对钢铁、石油、化工、煤炭、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等重点行业依法实施清洁生产审核，支持采用先进清洁生产技术、工艺和装备。 第三章 第二节 第三十五条：县级以上人民政府应当严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。鼓励大气重污染企业投保环境污染责任保险。 第三章 第二节 第三十六条：排污单位应当加强大气污染物排放精细化管理，对不经过大气污染物排放口集中排放的大气污染物，应当采取密闭、封闭、集中收集、覆盖、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 第三章 第二节 第三十七条：石化、重点有机化工等企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料，加强生产、输送、进出料、干燥以及采样等易泄漏环节的密闭性和安全性，对无组织排放的挥发性有机物废气应当进行收集和有效处理，对有组织排放的挥发性有机物废气应当进行回收利用或者进行催化燃烧、热力焚烧，提高有机废气净化效率。鼓励工业企业改进生产工艺，使用低挥发性有机物含量的原材料生产，减少挥发性有机物排放。 第三章 第二节 第三十八条：向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，有效防止恶臭气体排放。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 第三章 第二节 第三十九条：向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施运营单位，应当按照国家有关规定，采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。 第三章 第二节 第四十条：企业事业单位和其他生产经营者应当严格执行国家有关消耗臭氧层物质的生产、销售、使用和进出口管理规定，建立科学有效的回收利用和安全处置制度，不得随意排放、抛洒或者丢弃。. （三）、《河南省水污染防治条例》（2019年5月31日修订）; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造新建类项目，为国家允许类项目，符合相关产业政策，符合夏邑县产业集聚区发展规划；项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域；满足选址和布局的相关要求；规模无相关规定。本项目营运期厂区生产废水经污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网，满足达标排放要求，不会对周边地表水环境产生负面影响。项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。项目污染物排放量符合总量控制要求，项目实施后按要求申报排污许可证。本项目环境影响报告表已经夏邑县健锋帽服洗整厂确认，环评报告中所述内容与我公司拟建项目情况一致（详见附件7）。; 相符. 第二章 第十五条：排放水污染物，不得超过国家或者省规定的水污染物排放标准以及重点水污染物排放总量控制指标。 第二章 第十六条：直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。 第二章 第十七条：向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法设置排污口。排放国家公布名录所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并及时公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 第二章 第十八条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。水污染防治设施应当正常运行，不得擅自停用、闲置或者拆除。未能正常运行的，应当及时采取有效措施，并向所在地人民政府生态环境主管部门报告。 第二章 第十九条：建设项目有下列情形之一的，生态环境主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：（一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关规划；（二）所在区域水环境质量未达到国家或者省环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域水环境质量改善目标管理要求；（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和省排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有水环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 第二章 第二十条：禁止任何单位和个人从事以下可能对水体产生污染的活动：（一）新建不符合国家产业政策和其他严重污染水环境的生产项目；（二）使用国家和省明令淘汰的污染水环境的工艺和设备；（三）在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；（四）向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；（五）将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等剧毒物质的可溶性废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（六）向水体排放、倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物；（七）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者含有放射性物质的废水；（八）向水体排放、倾倒未经过消毒处理不符合排放标准的含病原体的污水；（九）向城镇雨水管网排放未经处理的生产生活污水和倾倒垃圾；（十）使用无防渗漏措施或者防渗漏措施不符合环境保护要求的沟渠、坑塘、塌陷区、尾矿坝、废弃矿井等输送、存贮或者排放含有毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（十一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，违法设置排污口，私设暗管，篡改、伪造监测数据，不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；（十二）法律、法规禁止的其他活动。 第三章 第一节 第二十八条：县级以上人民政府应当合理规划工业布局，促进企业绿色转型发展，要求造成水污染的企业进行技术改造，推行清洁生产，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 第三章 第一节 第二十八条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第三章 第一节 第三十条：新建排放重点水污染物的工业项目应当进入产业集聚区、经济技术开发区、工业园区、专业园区等工业集聚区。鼓励和引导现有工业项目入驻工业集聚区。工业集聚区应当统筹规划、建设污水收集管网和污水集中处理设施，安装自动监测设施，与生态环境主管部门的污染源自动监控系统联网，并保证监测设备正常运行。. （四）、《河南省固体废物污染环境防治条例》（2018年9月29日修正）; 本项目不产生危险废物。本项目产生的固体废物均有合理的贮存和处置方式。按要求建立及完善建立固体废物管理制度，并设置专职管理人员。; 相符. 第二章 第一节 第七条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。造成固体废物污染环境的，应当进行环境治理与修复。 第二章 第二节 第十八条：产生工业固体废物的单位，应当建立固体废物管理制度，明确专门人员对固体废物进行统一管理。 第二章 第二节 第十九条：企业事业单位应当对其产生的工业固体废物加以利用。无条件自行利用的，可以交有条件的单位利用；暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者按照环境保护的有关规定处置。 第二章 第四节 第三十二条：产生危险废物的单位应当按照规定建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，危险废物台账应当保存十年以上。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位（以下简称危险废物经营单位）应当将其经营活动载入记录簿，包括收集、贮存、利用、处置危险废物的种类、来源、去向、成分和有无事故等事项。危险废物经营情况记录簿应当保存十年以上。以填埋方式处置危险废物的，危险废物经营情况记录簿应当永久保存。填埋场地应当建立危险废物永久性识别标志。县级以上人民政府环境保护主管部门应当定期对填埋场地进行监测。终止经营活动的，应当将危险废物经营情况记录簿移交当地县级以上人民政府环境保护主管部门存档管理。 第二章 第四节 第三十四条：转移危险废物的，应当按照国家规定执行危险废物转移联单制度。产生危险废物的单位一年内需要多次转移同种危险废物的，应当于每年11月30日前向省或者省辖市环境保护主管部门申报次年危险废物转移年度计划。危险废物转移年度计划经批准后，每次按计划转移危险废物时不再审批。转移危险废物与年度计划不一致的，应当另行提出转移申请。危险废物转移年度计划应当包括拟转移危险废物的种类、特性、数量、运输单位、接收单位、利用和处置方案、转移时间和次数等内容。. （五）、《河南省土壤污染防治条例》（公告第58号）; 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放；按照有关规定采取有效措施，确保有毒有害物质不渗漏、不流失、不扬散，避免土壤受到污染。; 相符. 第一章 第七条：土地使用权人从事土地开发利用活动，企业事业单位和其他生产经营者从事生产经营活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，对所造成的土壤污染依法承担责任。 第三章 第十六条：各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包含对土壤可能造成的不良影响以及应当采取的相应预防措施等内容。 第三章 第十八条：生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当按照有关规定采取有效措施，确保有毒有害物质不渗漏、不流失、不扬散，避免土壤受到污染。. （六）、《河南省减少污染物排放条例》（2018年9月29日修正）; 本项目不使用燃煤设施，项目配套减排设施，采用先进的大气污染物综合控制技术；项目污染物排放符合污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；废气、废水治理措施可行，固废均有合理的贮存和处置方式。本项目不使用毒性大、危害严重的原料，所用设备均为新型先进的工艺设施；不涉及易产生扬尘污染的物料。; 相符. 第三章 第十九条：排污单位排放污染物不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。排污单位应当采用先进的技术、设备和清洁生产工艺，减少污染物的排放，并对生产过程中产生的废水、废气、废渣进行处理，实现循环利用。排污单位应当按照国家和本省规划要求，提高资源循环利用率。固体废物综合利用率、工业水循环利用率应当达到国家和本省的有关要求。 第三章 第二十条：企业应当对生产和服务过程中的资源消耗以及固体废物的产生情况进行监测。产生固体废物的单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物产生量，降低工业固体废物的危害性，并根据经济、技术条件对其产生的工业固体废物加以利用；对不能利用或者暂时不利用的，应当按照规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者采取无害化处置措施。 第三章 第二十四条：城市大气污染控制区域内应当淘汰燃煤锅炉和其他燃煤设施，或者进行清洁能源改造。向大气排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的企业，应当按照规定配套建设除尘、脱硫、脱硝等减排设施，采用先进的大气污染物综合控制技术。 第三章 第二十五条：企业在进行改建、扩建和技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施：（一）采用无毒、无害或者低毒、低害的原料替代毒性大、危害严重的原料；（二）采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备；（三）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术；（四）对产品进行合理包装，减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生。产品和包装物的设计，应当选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。 第三章 第二十九条：运输、装卸、使用易产生扬尘污染的物料应当采取密闭措施或者其他防护措施，避免物料泄漏、散落。. 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省建设项目环境保护条例》、《河南省大气污染防治条例》、《河南省水污染防治条例》、《河南省固体废物污染环境防治条例》、《河南省土壤污染防治条例》、《河南省减少污染物排放条例》等的相关规定。 3.4与其他污染防治要求的相符性 - 本项目与其他污染防治要求的相符性分析 标准、政策文件及规定; 本项目情况; 相符性. （一）、《商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案》（商环委〔2023〕1号）. 《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》; 1.加快传统产业企业升级改造。组织对炭素、耐火材料、包装印刷、家具制造等行业企业开展排查摸底，2023年5月底前建立重点行业企业清单台账，研究制定“一行业一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准，支持建设集中供热(气)中心、集中涂装中心、活性炭集中再生处理中心、有机溶剂回收处置中心，培育一批绿色工厂、绿色工业园区，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于纺织服装行业，不属于炭素、耐火材料、包装印刷、家具制造等行业企业，未被列入重点行业企业清单台账。; 相符. 2.依法依规淘汰低效落后产能。将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于纺织服装行业，不属于大气污染物排放强度高、治理难度大、产能过剩行业。; 相符. 3.推进重污染企业退城搬迁。全面排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，结合空气质量高值热点情况，研究建立重污染企业退城搬迁工作台账，持续推进重污染企业退城搬迁工作。; 本项目选址位于河南省商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段，本单位不属于重污染企业，符合夏邑县产业集聚区发展规划。; 相符. 16.推进重点行业超低排放改造。高质量推进钢铁、水泥行业超低排放改造，2023年11月底前全市钢铁、水泥企业大气污染物有组织排放、无组织排放达到超低排放要求。有序推进焦化行业大气污染物有组织排放、无组织排放、运输过程全工序全流程超低排放改造。强化帮扶指导，协调解决企业改造过程中的困难和问题，提升企业改造积极性和运行管理水平。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于纺织服装行业，不属于钢铁、水泥等重点行业。; 相符. 17.实施工业污染排放深度治理。以钢铁、水泥、焦化、砖瓦窑、玻璃、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等V0Cs简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。9月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，不涉及工业炉窑，不涉及V0Cs废气排放。; 相符. 18.开展锅炉综合治理“回头看”。2023年11月底前，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉(含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘千设备等燃煤设施)；鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；推进燃气锅炉低氮燃烧改造，取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。将新建燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控载入排污许可证；持续推动已建成燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控，督促排污单位安装自动监控设施、与生态环境部门联网，并载入排污许可证。; 本项目不使用燃煤锅炉、生物质锅炉，项目所用锅炉为1t/h燃气锅炉，燃料为管道天然气，采用低氮燃烧技术治理后可满足达标排放要求，项目实施后按要求申报排污许可证。; 相符. 《商丘市2023年碧水保卫战实施方案》; 2.加快推进城镇污水基础设施建设。持续推进城镇生活污水处理提质增效，补齐污水收集处理设施短板，提升新区新城、污水处理厂长期超负荷运行区域的污水处理能力。开展污水管网建设和雨污分流、错接混接破损改造，对进水生化需氧量浓度低于100毫克/升的城市生活污水处理厂，围绕服务片区开展“一厂一策”系统化整治。; 本项目营运期厂区生产废水经污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网，满足达标排放要求。; 相符. 5.巩固整治成果，提升饮用水安全保障水平。科学划定、调整、取消饮用水水源保护区(范围)，规范保护区勘界备案，完善标识标牌设立。开展饮用水水源保护区环境风险隐患排查整治，实施“动态清零行动”。开展县级以上集中式饮用水水源地环境状况调查评估和乡镇级及以下水源地基础信息调查，推进乡镇级及以下水源地保护区(范围)划定工作。加大饮用水安全状况信息公开力度。; 本项目选址不在集中式饮用水水源保护区范围内，符合饮用水源地保护规划要求。; 相符. 8.加快污染较重区域、河流治理。持续开展惠济河、沱河等污染相对较重河流，以及不能稳定达标断面的综合治理，编制完善“一河一策”治理方案，对污水管网和雨水管网建设不到位的县(市、区)要有计划、分年度补齐短板，进一步完善污水收集系统，建设一批管网项目、河道综合整治及湿地项目，持续提升水环境质量。深入分析研究我市水生态环境状况，查找问题原因，采取措施，提升水生态环境质量。; 本项目营运期厂区生产废水经污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网，满足达标排放要求。; 相符. 11.深化入河排污口排查。按照“有口皆查、应查尽查”的原则，深入推进入河排污口排查，全面摸清掌握各排污口的分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况等信息。2023年年底前，完成全市主要河流及重点湖库排污口排查。; 本项目营运期厂区生产废水经污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网，不设置入河排污口。; 相符. 12.明确入河排污口责任主体。按照“谁污染、谁治理”和政府兜底的原则，针对排查的入河排污口逐一明确责任主体，建立责任主体清单。2023年年底前，完成全市主要河流及重点湖库排污口溯源。; 本项目营运期厂区生产废水经污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网，不设置入河排污口。; 相符. 19.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于纺织服装行业，项目满足“三线一单”的相关要求，项目营运期厂区生产废水经污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网，满足达标排放要求。; 相符. 21.加强水环境风险防控。以涉危涉重企业、工业园区等为重点，加强水环境风险日常监管，强化应急设施建设，进一步开展尾矿库环境风险隐患排查，建立尾矿库分级分类环境监管制度。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，完善“一河一策一图”应急预案，强化重点区域污染监控预警，提高水环境风险防控和应急处置能力。; 本项目满足“三线一单”的相关要求，项目营运期厂区生产废水经污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网，满足达标排放要求；项目按要求落实相关环境风险防范措施，不涉及其他水环境风险。; 相符. 《商丘市2023年净土保卫战实施方案》; 1.深入推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。加强土壤重金属污染源头防控，动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于纺织服装行业，不属于涉重金属行业，不涉及重金属污染物排放。; 相符. 2.推动重点监管单位规范化监管。完成土壤污染重点监管单位名录更新，及时向社会公开，依法纳入排污许可管理，全面落实法律义务。新纳入的重点监管单位本年度内开展一次隐患排查、自行监测。对制革、焦化、有色金属冶炼等10个行业开展隐患排查“回头看”工作。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于纺织服装行业，本单位不属于土壤污染重点监管单位。; 相符. 3.全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。; 本项目营运期固废均有合理的贮存和处置方式，不产生危险废物。; 相符. 5.扎实开展新污染物治理。建立健全新污染物污染防治机制，以持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等为重点，统筹推进新污染物环境治理。开展新污染物环境风险评估，以高关注、高产(用)量的新污染物为重点，开展环境信息调查和环境风险筛查，根据国家、省重点管控新污染清单，动态更新市级重点管控新污染物企业清单。严格落实重点管控新污染物禁止、限制、限排等环境风险管控。根据工作安排做好国际公约管控化学物质调查统计。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于纺织服装行业，不涉及持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等污染物的排放。; 相符. 6.强化重点污染源环境风险防控。在全市开展危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。抓好汛期危险废物环境风险隐患排查。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。推动涉重金属企业绿色发展，动态更新全口径涉重金属重点行业企业清单。; 本项目不涉及废弃危险化学品，不产生危险废物。; 相符. 9.保障重点建设用地安全利用。生态环境、自然资源部门加强联动监管，健全管理机制，用途变更为“一住两公”纳入详细规划和供地管理的地块应在供地(土地划拔、出让)前落实土壤污染风险管控和修复活动。生态环境部门共享重点建设用地土壤污染风险管控和修复落实情况，及时上传全国土壤环境管理信息系统，组织开展安全利用核查核算；自然资源部门及时共享用途变更为“一住两公”的年度供地计划，并依法督促土地使用权人、土壤污染责任人或管理单位开展土壤污染状况调查。鼓励采取“净土收储”“净土供应”或“环境修复+开发建设”等模式。; 项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县产业集聚区发展规划。; 相符. 10.加强关闭搬迁企业地块风险管控。利用重点行业企业用地土壤污染状况调查成果和注销、撤销排污许可企业信息，将可能存在土壤污染风险的关闭搬迁企业地块纳入监管，确定全市优先监管地块清单，推进土壤污染状况调查和土壤污染风险评估;有污染扩散风险的，开展环境监测，农药、化工等重点行业地块依法落实风险管控或修复措施。加强暂不开发利用污染地块风险管控，县级制定污染地块风险管控年度计划，落实风险管控措施，利用卫星遥感、无人机、视频监控等手段开展检查。; 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段，不属于存在土壤污染风险的地块，所在地块为工业用地，符合夏邑县产业集聚区发展规划。; 相符. 14.加强地下水污染风险防控。以“十四五”国家地下水环境质量考核点位为重点，实施地下水质量达标或保持方案，开展点位周边污染源排查，建立风险台账，落实水质达标或保持措施。以化学品生产企业、垃圾填埋场、危险废物处置场、产业集聚区等为重点，强化地下水重点污染源风险排查和管控。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，项目针对各分区采取了防渗措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。; 相符. （二）、河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知（豫政〔2024〕12号）. 二、优化产业结构，促进产业绿色发展; （一）严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。推进钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立烧结、球团和热轧企业及工序，推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。统筹落实国家“以钢定焦”有关要求，研究制定焦化行业产能退出实施方案。到2025年，全省短流程炼钢产量占比达15%以上，郑州市钢铁企业全部退出。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，根据河南省发展和改革委员会《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》，项目不属于“两高”行业。本项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中的纺织印染与服饰制造A级企业绩效分级指标的要求。; 相符. 三、优化能源结构，加快能源绿色低碳发展; （三）积极开展燃煤锅炉关停整合。全省原则上不再新增自备燃煤机组、不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉，鼓励自备燃煤机组实施清洁能源替代。全面淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶，基本淘汰储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。加快热力管网建设，开展远距离供热示范，充分发挥热电联产电厂的供热能力，2025年年底前，对30万千瓦以上热电联产电厂供热半径30公里范围内具备供热替代条件的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。; 本项目不使用燃煤锅炉，项目所用锅炉为1t/h燃气锅炉，燃料为管道天然气，采用低氮燃烧技术治理后可满足达标排放要求。; 相符. 四、优化交通运输结构，完善绿色运输体系; （一）持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船，鼓励各省辖市、济源示范区、航空港区探索发展“外集内配”生产生活物资公铁联运模式。到2025年，集装箱公铁、铁水联运量年均增长15%以上，省内水路货运量突破7000万吨，力争全省公路货物周转量占比较2022年下降10个百分点，铁矿石、焦炭等大宗物料清洁运输（含使用新能源汽车运输，下同）比例达到80%。加快推进“公转铁”“公转水”，充分发挥既有线路效能，推动共线共用和城市铁路场站适货化改造。加快实施铁路专用线进企入园“653”工程，推动中铁路港、国际物流枢纽等一批铁路专用线建设，支持周口、漯河、信阳等市港口配套建设铁路专用线，加快郑州、南阳、洛阳、商丘等市铁路物流基地建设。新（改、扩）建项目原则上采用清洁运输方式，并将清洁运输作为项目审核和监管重点。加强用地、验收投运、车皮调配、铁路运价等措施保障。; 本项目运输方式为委托运输，要求建设单位告知货物运输单位进出厂货物运输车辆须为国五及以上排放标准或新能源车辆，不符合要求的车辆不予放行进厂。; 相符. 综上所述，本项目符合《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号））和河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知（豫政〔2024〕12号）等污染防治要求的相关规定。 3.5本项目与重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南相符性 本项目属于新建项目，国民经济行业类别为C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）附件1《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“二、纺织印染与服饰制造”绩效分级重点行业。 本项目与纺织印染与服饰制造企业绩效分级指标（A级企业）的相符性分析如下。 - 本项目与纺织印染与服饰制造企业绩效分级指标的相符性分析 A级企业; 本项目情况; 相符性. 能源类型; - 1.除热处理炉外，蒸汽来源采用电或外购蒸汽； - 2.热处理炉采用电、天然气。; - 本项目能源使用管道天然气。; - 相符. 生产工艺及装备水平; - 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； - 2.符合相关行业产业政策； - 3.符合河南省相关政策要求； - 4.符合市级规划。; - 本项目属于允许类，是夏邑县产业集聚区主导产业，符合相关规划。; - 相符. 污染治理工艺和技术; 1.电窑： PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术。 2.燃气热处理炉： （1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【1】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。 4.涉VOCs废气末端使用直接燃烧、吸附-燃烧，处理效率不低于90%；或使用的全部原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%； 5.生产设施使用含VOCs原辅材料初始排放速率低于2kg/h时，可使用固定床吸附技术或两级及以上组合治理技术，处理效率不低于80%。; 本项目所用锅炉为燃气锅炉，采用低氮燃烧技术治理后可稳定达标排放。; 相符. 涉VOCs 和恶臭工艺控制; 1.VOCs物料的投加和卸放、配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备，废气负压引至VOCs废气收集处理系统； 2.涉VOCs物料生产设施采用密闭设备，废气负压引至VOCs废气收集处理系统； 3.废水处理设施加盖密闭，并配备废气收集处理设施，恶臭气体采用低温等离子、光催化、光氧化、活性炭吸附、生物法或其他等效两级及以上串联技术。; 本项目不涉及; /. 无组织排放; 1.粉状物料存于封闭的储存设施，车辆进出口安装封闭性良好的硬质门或自动门； 2.VOCs物料储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭，废气排至VOCs废气收集处理系统。 3.配料、混料等产尘工序在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施，设置集气和除尘设施； 4.废水收集与处理环节：废水储存、处理设施产生的恶臭气体，在曝气池之前以及污泥浓缩池加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭排气至废气治理设施； 5.厂内地面全部硬化或绿化，车间内干净整洁，无散落物料。; 本项目粉状物料均为袋/桶装，储存在仓库，不涉及VOCs物料，不涉及配料和混料工序，生产废水采取厂区污水处理站进行处理，污水处理站加盖处理，厂区地面除绿化外全部硬化。; 相符. 排放限值; 锅炉; 1.锅炉烟气PM、SO2、NOx排放限值要求： 燃煤/生物质：10、35、50mg/m3；燃气：5、10、50/30【4】mg/m3；燃油：10、20、80mg/m3。 （基准氧含量：燃气/燃油3.5%，燃煤/生物质9%）。 2.氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 本项目所用锅炉为燃气锅炉，采用低氮燃烧技术治理后可满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值（PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3）、表3基准氧含量（燃气锅炉3.5%）。; 相符. 热处理炉、干燥炉窑; - 1.电窑：PM排放浓度不高于10mg/m3（按实测浓度计）； - 2.燃气炉窑：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高 10、35、50mg/m3（基准氧含量：燃气3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）。; 本项目不涉及; /. - 印花、定型、涂层; - 非甲烷总烃排放浓度不高于40mg/m3; 本项目不涉及; /. - 其他; - 1.满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； - 2.各生产工序PM有组织排放限值要求：10mg/m3； - 3.厂界1h NMHC排放限值要求：2mg/m3; 本项目不涉及; /. 监测监控水平; - 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； - 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； - 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； - 4.厂内未安装在线监控、用电监管设备的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上; 本单位不属于重点排污单位，有组织排放口不需安装烟气排放自动监控设施（CEMS）；项目有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；当地生态环境主管部门未要求安装用电监管设备。; 相符. 环境 管理 水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 按要求完善; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或机械信息、运送货物名称及运量等）。; 按要求填报; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按要求配置; 相符. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（不含国五重型燃气车辆）或新能源车辆；2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（不含国五重型燃气车辆）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目物料、产品公路运输全部使用厢式货车，运输方式均为委托运输；项目不涉及厂内运输车辆。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账，其他企业建立电子台账。; 按要求建立; 相符. 备注【1】：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值；. 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中的纺织印染与服饰制造A级企业绩效分级指标的相关规定。 4、生态环境保护规划相符性 4.1与商政〔2022〕37号文件相符性 根据商丘市人民政府2022年9月29日发布的《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号），本项目与规划的相关相符性分析如下。 - 本项目与商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的相符性分析 规划相关要求; 本项目情况; 相符性. 第三章 坚持区域协调，加快推动绿色低碳发展 第二节 积极推动产业发展生态化 严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和省、市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级。; 本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业，不使用煤气发生炉和燃煤锅炉；本项目属于国家允许类项目，符合相关产业政策，项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类，产品为帽子、服装，不属于落后产品。本项目属于新建项目，国民经济行业类别为C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，属于《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）规定的“二、纺织印染与服饰制造”绩效分级重点行业；项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求。; 相符. 第五章 加强协同治理，持续改善大气环境 第二节 推进污染深度治理与精细化管理 深化重点行业点源污染治理。巩固钢铁、水泥行业超低排放改造成效，深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。铸造、铁合金、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业，严格控制物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业原则上不得设置烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装旁路在线监管系统。推广工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉、二噁英、苯并芘等非常规污染物强效脱除技术应用。 做好VOCs全过程综合管控。建立完善源头、过程和末端的VOCs石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业全过程综合控制体系，实施VOCs排放总量控制。推进工业园区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，逐步取消石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。根据国家和省内 VOCs行业和产品标准体系，扩大低（无）VOCs产品标准的覆盖范围。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，建立低VOCs含量产品标志制度。开展汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。 强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。继续推进道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管实行全方位管控。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。严控平均降尘量，实施网格化降尘量监测考核体系。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，不涉及VOCs废气排放，项目营运期废气采取相应的治理措施后可达标排放。; 相符. 第六章 深化“三水统筹”，提升水生态环境 第一节 强化水生态环境系统治理 持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、高锰酸盐指数排放控制，力争到2025年，市域水环境质量全面改善。包河宁陈闸、吕楼、马桥，浍河业庙、黄口，沱河老杨楼、张板桥、小王桥等8个国考断面稳定达标，废黄河吴屯水库、惠济河柘城砖桥、王引河祖楼3个国考断面扣除上游来水影响水质稳定达标，包河、东沙河、响河、古宋河、柘城废黄河水质全面改善；水资源保障能力明显提升，消除浍河、沱河、永安沟部分河段断流状况；水生态恢复工作初见成效，王引河、沱河水生态得到初步改善，废黄河完善的水生态系统得到有效保护。县城以上建成区黑臭水体全面消除；城市饮水安全保障水平显著提升。 第五节 持续深化水污染治理 推动工业污染防治。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点河流、重点产业布局规划环评，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架，从源头预防环境污染和生态破坏。严禁在淮河流域干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目。以造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀、化工等高污染高耗水行业为重点，深入推进清洁生产审核，开展全流程的清洁生产改造或者清洁化改造，依法对“双超双有高能耗”行业企业实施强制性清洁生产审核，促进传统产业绿色转型升级。推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造，提高产业集约化、绿色化发展水平。以省级先进制造业开发区为重点，实施工业企业稳定达标排放，全面推进污水处理设施建设和污水管网排查整治，杜绝企业偷排、污水处理厂污水溢流现象，严格控制工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇生活污水处理系统，严厉打击向河湖湿地等偷排、直排行为。严格规划环评审查，完善现有污水处理厂配套管网，新建、扩建省级先进制造业开发区同步规划建设污水收集和集中处理设施，工业废水全收集、全处理，确保稳定达标排放。; 本项目属于C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，项目营运期厂区生产废水经污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网，满足达标排放要求；项目污染物排放量符合总量控制要求。; 相符. 第七章 统筹地上地下，强化土壤和地下水污染防控 第一节 推进土壤安全利用 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。; 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段，未被列入污染地块名录，所在地块为工业用地，符合夏邑县产业集聚区发展规划。; 相符. 根据上表对比分析可知，本项目符合《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号）的相关要求。 4.2与夏邑县饮用水源保护区划相符性 - 本项目与夏邑县饮用水源保护区划的相符性分析 夏邑县饮用水源保护区划; 本项目情况. （一）、夏邑县县级集中式饮用水水源保护区划 依据：《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号）。 （1）取消饮用水水源保护区夏邑县一水厂地下水井群 （2）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （3）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 （二）、夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据：《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）。 （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡（现刘店集乡）地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 （三）、夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划 依据：《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办〔2019〕43号）。 （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井(已区划2眼，现新增1眼：3号水源井) 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。; 经现场勘查，距离本项目最近的集中式饮用水源保护区为夏邑县三水厂地下水井群，位于本项目西北侧约1.05km（详见附图7）；本项目不在饮用水水源保护区范围内，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源。. 综上所述，本项目符合夏邑县饮用水源保护区划。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 夏邑县健锋帽服洗整厂位于河南省商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段，2021年9月由江苏咏佳生态有限公司编制并报批了《夏邑县健锋帽服洗整厂洗整100万件帽服项目环境影响报告表》，并于2021年9月17日取得《夏邑县健锋帽服洗整厂洗整100万件帽服项目环境影响报告表》的审批意见（见附件5），原项目尚未进行排污许可证申请及环境保护竣工验收，原项目批复生产能力为年洗整100万件帽服。 夏邑县健锋帽服洗整厂洗整100万件帽服项目建成后建设地点发生变化，建设规模发生变化，实际建成规模为年洗整300万打帽服，建设内容与环评批复内容不符。 根据《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》环办环评〔2018〕6号中的“附件5 纺织印染建设项目重大变动清单（试行）”，对照《夏邑县健锋帽服洗整厂洗整100万件帽服项目环境影响报告表（报批版）》，对原项目主要建设内容及环保设施变动情况说明如下： - 项目与纺织印染建设项目重大变动清单对比分析表 因素; 内容; 本项目实际建设情况; 是否构成重大变动. 规模; 1.纺织品制造洗毛、染整、脱胶或缫丝规模增加30%及以上， 其他原料加工（编织物及其制品制造除外）规模增加50%及以上；服 装制造湿法印花、染色或水洗规模增加30%及以上，其他原料加工规 模增加50%及以上（100万件/年以下的除外）。; 原项目年洗整100万件帽服（包括帽子60万打、纱卡服装40万件）；实际建设年洗整300万打帽服（包括帽子150万打、纱卡服装150万件），实际规模超过环评及批复设计规模。; 是. 建设地点; 2. 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化） 导致防护距离内新增敏感点。; 本项目在原厂址附近大幅度调整，总平面布置图发生变化，未导致环境防护距离变化，无新增敏感点。; 否. 生产工艺; 3. 纺织品制造新增洗毛、染整、脱胶、缫丝工序，服装制造新增湿法印花、染色、水洗工序，或上述工序工艺、原辅材料变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。; 本项目无新增生产工艺；无新增污染物排放种类，水洗规模增大导致污染物排放量增加。; 是. 环境保护措施; - 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 - 排气筒高度降低10%及以上。 - 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放； 直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 - 7. 危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。; 本项目废气处理工艺不变，排气筒高度不变；废水处理工艺不变，处理规模增大（原项目污水处理站最大处理能力为100m3/d；实际建设的污水处理站最大处理能力为300m3/d），污染物排放量增加；无新增废水排放口；固体废物不涉及自行利用处置方式。; 是. 综上所述，企业实际建设情况与环境影响报告表和审批意见的要求不同，构成纺织印染建设项目重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，故项目做了如上调整后需进行重新报批，项目重新报批后年洗整300万打帽服。 2、项目基本情况 夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整300万打帽服项目已在夏邑县产业集聚区管理委员会备案：项目代码：2312-411426-04-01-656511；根据建设单位提供的关于本项目的设计方案，项目生产工艺流程为帽、服装—人工整理—水洗—脱水—烘干—缝制商标—整理—包装。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，本项目的国民经济类别为C1819其他机织服装制造和C1830服饰制造；项目建成后预计年洗整300万打帽服。 经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“十五、纺织服装、服饰业18 29机织服装制造181；服饰制造183 有喷墨印花或数码印花工艺的；有洗水、砂洗工艺的”类项目，因此，本项目应编制环境影响报告表。 - 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 十五、纺织服装、服饰业 18. 29; 机织服装制造181*；针织或钩针编织服装制造182*；服饰制造183*; 有染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的; 有喷墨印花或数码印花工艺的；有洗水、砂洗工艺的; /; /. 3、主要建设内容 本项目总投资600万元，租用河南健锋帽业有限公司的厂房，建筑面积共约1727平方米，主要建设内容包括生产车间1617平方米、供热依托厂区锅炉房110平方米。项目建成后年洗整300万打帽服（包括帽子150万打、纱卡服装150万件）。具体内容见下表。 - 项目建设内容及规模一览表 项目; 建设内容; 工程规模及功能. 主体工程; 生产车间; 租用河南健锋帽业有限公司的厂房，1F，建筑面积1617m2。. 辅助工程; 办公区; 位于生产车间内，建筑面积150m2。. 仓库; 位于生产车间内，建筑面积50m2。. 锅炉房; 1F，建筑面积110m2，位于健锋帽业厂区中部东侧。. 公用工程; 给水系统; 用水由夏邑县产业集聚区市政自来水管道供水，可满足要求。. 排水系统; 厂区雨水、污水实施分流制排水系统。雨水排入市政雨水管网；污水经预处理后排入市政污水管网进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理。. 供电系统; 来自夏邑县产业集聚区供电电网。. 供热系统; 依托厂区1t/h燃气锅炉。. 环保工程; 大气污染防治措施; 锅炉废气：采用低氮燃烧技术，废气通过8m高排气筒排放。. 污水处理站废气：采取地下式污水处理站，加盖密封，加强周边绿化等。. 水污染防治措施; 生活污水经化粪池预处理，生产废水经污水处理站预处理，一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，处理达标后排入沱河。. 噪声污染防治措施; 基础减震、厂房隔声、加强设备维护、距离衰减等。. 固废防治措施; 拟建1间5m2一般废物暂存间，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，废包装桶由厂家回收利用；废包装袋、废线头经收集后外售；废滤芯和废活性炭（水过滤介质）定期交厂家回收。 污水处理站污泥定期清掏外运堆肥综合利用。 职工生活垃圾设置垃圾收集箱集中收集，委托当地环卫部门统一处理。. 4、产品方案 本项目建成后生产能力为年洗整300万打帽服（包括帽子150万打、纱卡服装150万件），产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 帽子; 150万打; 一打12个. 2; 纱卡服装; 150万件; /. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 规格型号. 1; 全自动洗衣机; 8; JH-120. 2; 卧式洗衣机; 6; 650磅300kg不锈钢洗衣机. 3; 打样洗衣机; 2; XPG110磅50kg不锈钢洗衣机. 4; 干磨机; 2; 300kg. 5; 脱水机; 3; S754. 6; 小脱水机; 1; S752. 7; 烘干机; 8; 鑫鹿150. 8; 吹裤机; 1; 三管热风吹裤机. 9; 燃气锅炉; 1; 型号WNS1-1.0-YQ. 10; 软化水制备系统; 1; /. 11; 水泵; 1; /. 12; 风机; 1; /. 6、主要原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能耗见下表。 - 项目主要原辅材料及能耗一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 状态; 规格; 厂区最大存在量; 备注. 1; 帽子; 150万打; /; /; /; 一打12个. 2; 纱卡服装; 150万件; /; /; /; /. 3; 软片; 7t/a; 固体; 25kg/袋; 1t/a; 外购. 4; 纤维素酶; 10t/a; 液体; 30kg/桶; 1t/a; 外购. 5; 硅油; 1t/a; 液体; 120kg/桶; 0.72t/a; 外购. 6; 纯碱; 0.1t/a; 粉状; 25kg/袋; 0.1t/a; 外购. 7; 硫酸钠（元明粉）; 0.1t/a; 粉状; 25kg/袋; 0.1t/a; 外购. 8; 聚丙烯酰胺; 0.5; 固体; 25kg/袋; 0.1t/a; 外购. 9; 聚合氯化铝; 15; 固体; 25kg/袋; 2t/a; 外购. 10; 聚合硫酸铁; 12; 固体; 25kg/袋; 2t/a; 外购. 11; 天然气; 192000m3; 气体; /; /; 依托厂区1t/h燃气锅炉. 12; 水; 61760.4m3; 液体; /; /; 由夏邑县产业集聚区市政自来水管道供水. 13; 电; 10万kW·h; /; /; /; 来自夏邑县产业集聚区供电电网. 注：本项目所用燃料为管道天然气。项目占地范围内天然气管道长度约10m（内径取60mm，天然气管道容积约0.02826m3），管道压力取15kPa，20℃时15kPa压力下的天然气密度0.0971kg/m3，即最大在线量为0.0000027吨；天然气的主要理化性质及危险特性如表2-8所示。. - 本项目所涉及物料理化性质一览表 序号; 名称; 物化性质. 1; 软片; 浅黄色片状固体，脂肪酰胺类化合物，对白度、色光影响极小，配成工作液后稳定性好，用于织物亲水整理，广泛赋予织物良好的吸水、吸汗性、柔软性、平滑性、回弹性、防静电性，并且无毒、无害，可生物降解，是一种高效、安全、多功能的柔软整理剂。. 2; 纤维素酶; 纤维素酶是降解纤维素生成葡萄糖的一组酶的总称，纤维素酶不是单体酶，而是起协同作用的多组分酶系，是一种复合酶。纤维素酶是一种灰白色粉末或液体。根据酶的来源，其相对分子质量最低为5000，最高达400000。最适pH值为4.0～5.0。最适温度40～60℃。某些金属离子Mg2+、Cl2+及中性盐可使本酶活化，另外一些金属离子Ag2+、Cu2+、Mn2+、Hg2+和染料可使本酶失活。洗涤剂中添加少量纤维酶，可使棉织物的纤维素结构膨松，纤维分子与水形成的凝胶结构有效的变化，使被封闭在其中的污垢很容易从纤维缝隙间溶出，从而提高去污力。不仅如此，洗后的织物色泽鲜艳、柔软。同时因纤维素酶的抛光作用，可有效去除棉织物表面的绒毛，而使织物表面变得光洁顺滑。. 3; 硅油; 硅油别称环状聚二甲基硅氧烷，分子式为（C2H6OSi）n，是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。熔点：-50℃，沸点：101℃，折射率：1.403-1.406，闪光点：300℃，密度：0.963，膨胀系数（25-100℃）：9.45*10-4。硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。其用于清爽型膏霜，乳液、洗面奶、化妆水、彩妆、香水。. 4; 纯碱; 碳酸钠（纯碱）化学式为Na2CO3，俗名纯碱，又称苏打、碱灰，一种重要的化工基本原料，纯碱工业的主产品通常为白色粉末，高温下易分解，易溶于水，水溶液呈碱性。纯碱在潮湿的空气里会潮解，慢慢吸收二氧化碳和水，部分变为碳酸氢钠，所以包装要严，否则会吸潮结块。. 5; 硫酸钠（元明粉）; 硫酸钠（Na2SO4）是硫酸根与钠离子化合生成的盐，硫酸钠溶于水且其水溶液呈中性，溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物，高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠暴露于空气中易吸水，生成十水合硫酸钠，又名芒硝。主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。在241℃时硫酸钠会转变成六方型结晶。. 6; 聚丙烯酰胺; 聚丙烯酰胺（PAM）为水溶性高分子聚合物，外观为白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭，pH值6.0--7.0，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力。在污水处理厂作为污泥脱水剂。聚丙烯酰胺无毒性，但属于易燃性化学药剂，燃烧后不产生任何有害燃烧产物。. 7; 聚合氯化铝; 聚合氯化铝分子式：AlCl3，无色或黄色树脂状固体，溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色粘液，易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。. 8; 聚合硫酸铁; 聚合硫酸铁(简称聚铁，符号PFS)又名为羟基硫酸铁，是淡黄色无定型粉状固体，极易溶于水，10%（质量）的水溶液为红棕色透明溶液，吸湿性。是一种新型无机高分子絮凝剂，水解后可产生多种高价和多核离子，对水中悬浮胶体颗粒Chemicalbook进行电性中和，降低电位，促使离子相互凝聚，同时产生吸附、架桥交联等，聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。. - 天然气的主要理化性质及危险特性表 标识; 中文名：天然气; 俗名或商品名：沼气; 英文名：natural gas. 理化性质; 分子式：CH4（主要成分）; UN编号：1971; CAS号：8006-14-2. 主要成分：主要是低分子量烷烃混合物，主要成分为甲烷，还有少量的乙烷、丙烷、丙烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、氮气、硫化氢等。. 危险性分类：第2.1类易燃气体; 溶解性：微溶于水. 相对密度(水=1)：约0.45（液化）; 熔点(℃)：-182.5(119Kpa). 相对密度(空气=1)：约0.55; 沸点(℃)：161.5. 燃烧热(Kj/mol)：1298.4; 饱和蒸汽压(kPa)：53.32(-168.8℃). 临界压力(MPa)：6.14; 临界温度(℃)：35.2. 闪点(℃)：-188; 引燃温度(℃)：482-632. 爆炸上限[%(V/V)]：82.0; 爆炸下限[%(V/V)]：5.0. 稳定性：稳定; 禁配物：强氧化剂、卤素。. 主要用途：重要的有机化工原料，主要用作优良的燃料。. 毒性; 侵入途径; 吸入、皮肤接触。. 毒性; 属于微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当燃料使用，有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。. 健康危害; 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。空气中浓度达25％～30%时可出现窒息前症状，表现为头晕、呼吸加快、脉速、乏力，继续吸入出现头痛、烦躁、意识障碍、共济失调、昏迷，进一步呼吸心跳停止。皮肤接触液化气体可致冻伤。. 急救措施; 皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38-42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。. 危险特征; 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氮及其他强氧化剂接触发生剧烈化学反应。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。. 泄漏处理; 消除所有点火源（泄漏区附近禁止吸烟，消除所有明火、火花或火焰）；使用防爆的通讯工具；作业时所有设备应接地；在确保安全的情况下，采用关阀、堵漏等措施，以切断泄漏源；防止气体通过通风系统扩散或进入限制性空间；喷雾状水稀释泄漏气体，改变泄漏气体流向；隔离泄漏区直至气体散尽。. 灭火方法; 灭火剂：干粉、二氧化碳、雾状水、泡沫等。切断气源；若不能切断泄漏气源，则不允许熄火泄漏处的火焰。在确保安全的前提下，将容器移离火场。用大量水冷却容器，直至火灾扑灭。容器突然发出异常声音或发生异常现象，立即撤离。. 7、公用工程 供水：该项目用水由夏邑县产业集聚区市政自来水管道供水，水质、水量可满足生产、生活用水要求。 排水：采用雨、污分流制。生活污水采用化粪池处理，生产废水采用污水处理站预处理，一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，处理达标后排入沱河。 供电：该项目用电来自夏邑县产业集聚区供电电网，能够满足生产、生活用电需要。 供热、采暖：烘干热源依托厂区1t/h燃气锅炉提供的蒸汽，燃气锅炉以天然气为能源，天然气来自夏邑县产业集聚区燃气管网；办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 8、水平衡 8.1用排水核算 本项目用水主要为水洗用水、锅炉用水、软化水制备系统用水、车间地面冲洗用水和职工生活用水。本项目新鲜用水量为205.868m3/d（61760.4m3/a），废水量为158.5866m3/d（47575.98m3/a），用排水核算情况如下。 ①水洗废水 本项目建成后生产能力为年洗整300万打帽服，包括帽子150万打（一打12个）、纱卡服装150万件，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表12纺织服装、服饰业用水定额并结合企业实际情况，纱卡服装用水定额为1.4m3/百件，帽子用水定额为20.0m3/万只，则项目水洗用水量为190m3/d（57000m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则项目水洗废水产生量为152m3/d（45600m3/a）。 ②锅炉定期排水 本项目烘干热源依托厂区1t/h燃气锅炉提供的蒸汽，每天开启8小时，本次评价以额定蒸发量计算。根据建设单位提供的设计方案，项目软化水使用量约1.0753m3/h（8.6024m3/d），管道损失量约3%（0.0323m3/h），定期排污量约4%（0.043m3/h），产出的蒸汽用于本项目烘干工序供热。锅炉定期排水量为0.344m3/d（103.2m3/a），锅炉定期排水为清净下水，排入厂区污水处理站。 软化水1.0753 天然气锅炉 管道损失0.0323 定期排水0.043 蒸汽1 本项目烘干工序供热 图2-1 天然气锅炉蒸汽平衡图 单位：m3/h ③软化废水 本项目锅炉用水来自软化水制备系统，制水率为80%，项目锅炉用水量为8.6024m3/d，则新鲜水用量为10.753m3/d（3225.9m3/a），软化废水量为2.1506m3/d（645.18m3/a），软化废水为清净下水，排入厂区污水处理站。 ④车间地面冲洗废水 本项目在洗涤结束后，将帽、服捞出放入脱水机进行脱水的过程，会有少量洗涤水滴落在车间地面（此部分水量极小，可忽略），因此需对车间地面进行及时打扫清理，并在当天下班后进行一次冲洗。根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），车间地面冲洗用水量为1.0～1.5L/m2·次，本次评价取最大值1.5L/m2·次，本项目生产车间地面总面积1410m2，则车间地面冲洗用水量为2.115m3/d（634.5m3/a），地面冲洗废水产生量按照用水量的80%计算，则车间地面冲洗废水产生量为1.692m3/d（507.6m3/a）。 ⑤生活污水 本项目劳动定员30人，均不在项目厂区内食宿（可依托健锋帽业食堂和宿舍或自行解决），全年生产天数300天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表49城镇居民生活用水定额并结合当地实际情况，职工生活用水定额按100L/d·人计算，则职工生活用水量为3m3/d（900m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为2.4m3/d（720m3/a）。 本项目生活污水经化粪池预处理，生产废水（包括锅炉废水、软化废水、水洗废水、车间地面冲洗废水）经污水处理站预处理，一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，处理达标后排入沱河。 本项目烘干工序供热 损耗0.2584 蒸汽8 天然气锅炉 0.344 10.753 8.6024 2.1506 156.1866 软水制备 损耗38 152 污水处理站 水洗用水 190 156.1866 205.868 损耗0.423 新鲜水 2.115 1.692 夏邑县第二 污水处理厂 市政污水管网 车间地面冲洗用水 损耗0.6 2.4 生活用水 2.4 3 化粪池 图2-2 项目水平衡图 单位：m3/d 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，均不在项目厂区内食宿（可依托健锋帽业食堂和宿舍或自行解决）；每天工作8小时，全年生产天数300天。 10、厂区平面布置 本项目厂区位于健锋帽业厂区中部西侧，生产车间租用河南健锋帽业有限公司的厂房，供热依托厂区锅炉房，办公区位于生产车间西北角，仓库位于办公区北侧。出入口设置在生产车间南侧和西侧。该项目平面布局基本根据工艺需要，平面布局紧凑、各功能分区明显、相互衔接，有利于组织生产和减少物料运输。因此，该项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为帽服洗整加工项目，采用普通自来水加入洗涤剂，对人工整理后的帽、服进行水洗、脱水、烘干并缝制商标，主要目的是为了增强面料的舒适度以及柔软度，本项目生产工艺较为简单，项目工艺流程详见下图。 帽、服 废线头 人工整理 水洗废水、噪声 废气、废水、噪声 水洗、脱水 蒸汽 烘干 噪声 管道天然气 燃气锅炉 缝制商标 软水制备 自来水 整理 废水、噪声、固废 包装 图2-2 项目工艺流程及产排污环节示意图 工艺流程简述： （1）人工整理 帽子、服装进厂后，首先通过人工整理去除线头，此工序产生废线头。 （2）水洗、脱水 将人工整理好的帽、服放入洗衣机后，按照一定配比加入水和洗涤剂，洗涤完成后，将洗好的帽、服捞出，再次放入未洗的帽、服，并按比例补充一部分新水和洗涤剂，进行下一次洗涤操作。将从洗衣机中捞出的帽、服放入脱水机进行脱水。此工序产生水洗废水和噪声。 （3）烘干 将脱水后的帽、服放入烘干机进行烘干，烘干工段采用蒸汽加热，蒸汽由厂区燃气锅炉供给。燃气锅炉会产生废气、废水和噪声等；软水制备系统会产生软化废水。 （4）缝制商标 在烘干后的帽、服上缝制商标。 （5）整理 将缝制好商标的帽、服进行分类整理。 （6）包装 将整理好的帽、服进行简单的包装，包装后的成品入库。 本项目主要产排污环节见下表。 - 主要产排污环节一览表 污染类别; 产排污环节; 主要污染物. 废气; 天燃气锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; 水洗、脱水工段; 水洗废水. 软化水制备系统; 软化废水. 天然气锅炉; 锅炉定期排污水. 车间地面冲洗; 车间地面冲洗废水. 职工生活; 生活污水. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 原辅料拆包; 废包装桶、废包装袋. 人工整理工段; 废线头. 废水治理耗材; 废水治理耗材废包装. 软水制备工序; 废滤芯. 废活性炭（水过滤介质）. 污水处理站; 污水处理站污泥. 职工生活办公; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于重新报批，还未进行验收正式投产，不存在与本项目有关的原有污染情况及相关环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 本次评价选用2022年作为评价基准年，获取连续1年中不低于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，环境质量调查数据统计结果如下： - 环境空气现状监测情况一览表 单位：μg/m3 监测区域; 监测因子; 监测值; 标准值; 超标倍数; 是否达标. 夏邑县; PM2.5; 年均值; 45; 年均：35; 0.29; 超标. 24h平均第95百分位数; 143; 24h平均：75; 0.91; 超标. PM10; 年均值; 76; 年均：70; 0.09; 超标. 24h平均第95百分位数; 194; 24h平均：150; 0.29; 超标. SO2; 年均值; 7; 年均：60; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 24h平均：150; 0; 达标. NO2; 年均值; 18; 年均：40; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 39; 24h平均：80; 0; 达标. CO（mg/m3）; 24h平均第95百分位数; 1.1; 24h平均：4; 0; 达标. O3; 8h平均第90百分位数; 163; 8h平均：160; 0; 超标. 由上表可知，评价区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单的要求，夏邑县2022年为大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10、O3。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为项目西侧390m处的毛河，向南汇入响河，最终汇入沱河，地表水环境功能为Ⅳ类；本次评价地表水环境质量现状评价采用2023年3月商丘市控考核地表水断面水质状况评价中的监测数据，数据有效性满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定的3年时限要求，监测统计结果如下表所示。 - 地表水环境质量现状监测统计结果 断面名称; 高锰酸盐指数（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 沱河永城张板桥; 5.7; 0.16; 0.087. Ⅳ类标准限值; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，沱河永城张板桥断面所测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。 3、声环境 经现场勘查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不进行噪声现状监测。 4、生态环境 本项目位于夏邑县产业集聚区内，租用河南健锋帽业有限公司的厂房进行生产，所占用地为工业用地，且用地范围内无生态环境保护目标；因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在重金属、持久性有机污染物排放，不存在土壤、地下水环境污染途径，且厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，本项目不开展区域地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目厂界外周边500米范围内的大气环境保护目标详见下表。 - 大气环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 方位距离; 功能; 保护级别. 1; 罗楼; 北侧145m; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单. 2; 和谐家园; 东北侧280m; 居住. 2、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于夏邑县产业集聚区内，租用河南健锋帽业有限公司厂房进行生产，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 （1）本项目运营期燃气锅炉烟气排放执行河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物排放限值。 - 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; DB41/2089-2021燃气锅炉排放限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 5; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 10. 氮氧化物; 30. （2）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新改扩建）。 - 恶臭污染物厂界标准值 序号; 控制项目; 二级新改扩建; 单位. 1; 氨; 1.5; mg/m3. 2; 硫化氢; 0.06; mg/m3. 3; 臭气浓度; 20; 无量纲. 2、废水排放标准 本项目运营期废水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物间接排放浓度限值及单位产品基准排水量及其修改单（环境保护部公告 2015年 第19号）和《关于调整<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》（环境保护部公告 2015年 第41号）要求，同时满足夏邑县第二污水处理厂设计进水水质要求。 - 废水污染物排放标准限值 污染物名称; 单位; 纺织染整工业水污染物排放标准; 污水处理厂设计进水水质要求. pH值; 无量纲; 6~9; /. CODcr; mg/L; 200; 400. BOD5; mg/L; 50; 250. SS; mg/L; 100; 300. 色度; 无量纲; 80; /. 氨氮; mg/L; 20; 30. 总磷; mg/L; 1.5; 5. 总氮; mg/L; 30; 50. 单位产品基准排水量; 140m3/t标准品; /. 3、噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 指标名称; 昼间; 夜间. 标准限值; 3类; 65; 55. 4、固体废物控制标准 （1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制分析 本次评价建议项目的总量控制指标为： （1）废气：氮氧化物0.0582t/a。 （2）废水：纳管COD2.8676t/a、氨氮0.0252t/a，终排COD2.3788t/a、氨氮0.0252t/a。 - 2、区域替代平衡 NOX双倍替代量：0.1164t/a。 该项目总量控制指标从《夏邑县发改委2022年农村提质减碳4000户“电代煤”供暖项目》共计减排VOC 13.7328、 NOX12.603吨中替代，本项目NOX排放量为0.1164t/a，替代完成后《夏邑县发改委2022年农村提质减碳4000户“电代煤”供暖项目》剩余VOC消减量为8.2058吨、NOX削减量为12.165吨。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目生产车间租用河南健锋帽业有限公司厂房，供热依托厂区现有锅炉房。夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整300万打帽服项目已建成尚未投产，项目不存在施工期污染，本次环评不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目为帽服洗整加工项目，采用普通自来水加入洗涤剂，对人工整理后的帽、服进行水洗、脱水、烘干并缝制商标，运营期无工艺废气产生和排放，废气污染源主要为天燃气锅炉烟气和污水处理站废气。 1.1废气污染源强及达标分析 1.1.1天燃气锅炉废气 本项目天然气锅炉废气污染物产排情况如下表所示。 - 本项目天然气锅炉废气污染物排放源一览表 产排污环节; 天然气锅炉. 污染物种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 污染物产生情况; 产生量（t/a）; 0.0094; 0.0077; 0.0582. 产生速率（kg/h）; 0.0039; 0.0032; 0.0242. 产生浓度（mg/m3）; 4.5; 3.7; 28.1. 排放形式; 有组织. 排放时间; 2400h. 治理设施; 治理措施; 低氮燃烧技术（低氮燃烧器+烟气再循环）. 处理能力; /. 收集效率（%）; /. 治理工艺去除率（%）; /. 是否为可行技术; 是. 污染物排放情况; 排放量（t/a）; 0.0094; 0.0077; 0.0582. 排放速率（kg/h）; 0.0039; 0.0032; 0.0242. 排放浓度（mg/m3）; 4.5; 3.7; 28.1. 排放口基本情况; 高度（m）; 8. 排气筒内径（m）; 0.28. 温度（℃）; 160. 编号; DA001. 名称; 锅炉废气排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 经度; 116度7分52.34秒. 纬度; 34度12分18.92秒. 排放标准; 浓度限值（mg/m3）; 5; 10; 30. 速率限值（kg/h）; /; /; /. 本项目烘干热源依托厂区1t/h燃气锅炉提供的蒸汽，燃气锅炉以天然气为能源，天然气来自夏邑县产业集聚区燃气管网，天然气为清洁能源。根据企业提供的资料，锅炉每天运行时间约8小时，全年生产天数300天，按照锅炉实际运行负荷进行产污核算，产生1吨蒸汽需要消耗约80m3天然气，则项目天然气用量约为192000m3/a。天然气燃烧污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目天然气锅炉废气的产生量采用产污系数法进行核算，本项目锅炉废气污染物产污系数取值及产排情况核算情况如下表所示。 - 天然气锅炉废气污染物产污系数表 序号; 污染物指标; 产污系数; 单位; 原料/燃料名称. 1; 工业废气量; 107753; 标立方米/万立方米-原料; 管道天然气. 2; 颗粒物; 0.49; 千克/万立方米-原料. 3; 二氧化硫; 0.02S（S=20）; 千克/万立方米-原料. 4; 氮氧化物; 3.03（低氮燃烧-国际领先）; 千克/万立方米-原料. 注： （1）根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册-锅炉产排污量核算系数手册》，4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉的产污系数，原料为天然气的工业废气量为107753标立方米/万立方米-原料，二氧化硫的产生量为0.02S千克/万立方米-原料。二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。项目所用管道天然气燃料执行《天然气》（GB17820-2018）一类标准，S取20mg/m3。本项目锅炉采用低氮燃烧技术（低氮燃烧器+烟气再循环），低氮燃烧技术水平为国际领先技术，氮氧化物产污系数取低氮燃烧-国际领先值3.03kg/万m3-原料。 （2）根据《社会区域类环境影响评价-环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》表4-12，每1000m3天然气燃烧烟尘的产生量为0.14kg；天然气不完全燃烧产生的颗粒物主要为炭黑，经过二次燃烧后，颗粒物产生量预计可以减少65%-80%，本次评价颗粒物产污系数取保守值0.49kg/万m3-原料。. - 项目天然气锅炉废气污染物排放情况核算一览表 污染物指标; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 工业废气量; 206.8858万Nm3/a; 862.024Nm3/h; /. 颗粒物; 0.0094; 0.0039; 4.5. 二氧化硫; 0.0077; 0.0032; 3.7. 氮氧化物; 0.0582; 0.0242; 28.1. 1.1.2污水处理站废气 项目污水处理站投入运营后，废水处理过程会产生一定量的恶臭，臭气主要来源于水解酸化、接触氧化等生化工序，其主要污染因子为NH3和H2S，恶臭以无组织排放形式进行排放。根据环保部环境评估中心编著的《环境影响评价案例分析》中相关分析可知，每去除1gBOD5可产生0.0031g氨和0.00012g硫化氢。本项目BOD5去除量为0.2624t/a，则氨、硫化氢的产生量分别为0.00081t/a（0.0001kg/h）、0.00003t/a（0.000004kg/h）。通过采取地下式污水处理站，加盖密封，加强周边绿化等措施后，对周围环境影响较小。 1.1.2废气达标排放分析 （1）天然气锅炉废气 本项目天然气锅炉采用低氮燃烧技术（低氮燃烧器+烟气再循环），锅炉废气通过8m高排气筒（DA001锅炉废气排放口）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度分别为4.5mg/m3、3.7mg/m3、28.1mg/m3，满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值（颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》纺织印染与服饰制造A级排放限值（燃气锅炉排放限值PM5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3），对周围环境影响较小。 - 污水处理站废气 - 本次评价采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式计算污染物的无组织排放浓度，依此判定无组织排放污染物厂界达标情况；经计算，项目无组织排放氨最大地面浓度为0.00169mg/m3，无组织排放硫化氢最大地面浓度为0.000641mg/m3，因估算模型采用最不利气象条件进行预测，厂界浓度预测值均低于无组织排放厂界监控浓度限值；因此，本项目氨和硫化氢的无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3），对周围环境影响较小。 1.2废气治理措施及可行性分析 本项目锅炉废气治理措施采用低氮燃烧技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术中所列的可行技术。因此，本项目锅炉废气治理设施及控制措施可行。 本项目污水处理站采取地下式污水处理站，加盖密封，加强周边绿化等措施后，氨和硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3），对周围环境影响较小，因此，本项目污水处理站废气治理措施可行。 1.3非正常工况 本项目废气主要为天然气锅炉废气，采用低氮燃烧技术（低氮燃烧器+烟气再循环）；结合实际运营情况，非正常工况下，如低氮燃烧器出现故障，则锅炉随之停止运行，不会导致废气超标排放；因此，本次评价非正常工况废气污染物源强不作计算。 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）的相关规定，并结合本项目废气污染物的产排情况，项目废气污染物监测计划详见下表。 - 本项目废气污染物环境监测计划一览表 污染源类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; 锅炉废气排放口（DA001）; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 厂界无组织废气; 上风向1个参照点，下风向3个监控点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. 1.5大气影响分析 根据2022年度夏邑县环境质量调查数据统计情况，夏邑县2022年为大气环境质量不达标区域；本项目废气均采取了有效的治理措施，经治理后均可满足相关标准要求；距本项目最近的大气环境保护目标为罗楼，本项目营运期产生的废气影响范围仅在厂区内，对外环境基本无影响，项目建成后不会改变该区域现有环境功能；项目污染物排放量符合总量控制要求，主要污染物排放符合总量控制要求和减排要求，对周围环境空气的影响较小；因此，本项目大气环境影响可接受。 2、废水 2.1废水污染物源强及达标分析 本项目废水污染物产排情况如下表所示。 - 本项目废水污染物排放源一览表 产排污环节; 生产废水; 生活污水. 类别; 水洗废水、锅炉定期排污水、软化废水、车间地面冲洗废水; 生活污水. 污染物种类; /; /. 污染物 产生情况; 废水产生量（t/a）; 46855.98; 720. 污染物产生量（t/a）; pH; /; /. 化学需氧量; 4.0296; 0.216. 五日生化需氧量; 0.9418; /. 悬浮物; 1.0308; 0.18. 氨氮; 0.0387; 0.0216. 总磷; 0.0295; /. 总氮; 0.2273; /. 色度; /; /. 污染物产生浓度（mg/L）; pH（无量纲）; 7.4; /. 化学需氧量; 86; 300. 五日生化需氧量; 20.1; /. 悬浮物; 22; 250. 氨氮; 0.827; 30. 总磷; 0.63; /. 总氮; 4.85; /. 色度; 24; /. 治理设施; 治理措施; 污水处理站; 化粪池. 处理能力; 300m3/d; 5. 治理工艺; 格栅+调节+混凝气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池; /. 治理效率（%）; /; /. 是否为可行技术; 是; /. 污染物 排放情况; 废水排放量（t/a）; 46855.98; 720. 污染物排放量（t/a）; pH; /; /. 化学需氧量; 2.8114; 0.0562. 五日生化需氧量; 0.6794; /. 悬浮物; 0.9605; 0.0151. 氨氮; 0.0242; 0.001. 总磷; 0.0234; /. 总氮; 0.1940; /. 色度; /; /. 污染物排放浓度（mg/L）; pH（无量纲）; 7.19; /. 化学需氧量; 60; 78. 五日生化需氧量; 14.5; /. 悬浮物; 20.5; 21. 氨氮; 0.516; 1.45. 总磷; 0.5; /. 总氮; 4.14; /. 色度; 3; /. 单位产品基准排水量; 31.72m3/t标准品. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 夏邑县第二污水处理厂. 排放规律; 连续排放，流量不稳定，但有规律， 且不属于周期性规律. 排放口 基本情况; 编号; DW001. 名称; 废水总排口. 类型; 主要排放口. 地理坐标; 经度; 116度7分52.74秒. 纬度; 34度12分17.84秒. 排放标准; 浓度限值（mg/L）; pH（无量纲）; 6.0~9.0. 化学需氧量; 200. 五日生化需氧量; 50. 悬浮物; 100. 氨氮; 20. 总磷; 1.5. 总氮; 30. 色度; /. 单位产品基准排水量; 140m3/t标准品. 根据水平衡分析，本项目营运期废水主要为水洗废水、锅炉定期排水、软化废水、车间地面冲洗废水、生活污水等，生活污水经化粪池预处理，生产废水（包括水洗废水、锅炉定期排水、软化废水、车间地面冲洗废水）经污水处理站预处理（采用“格栅+调节+混凝气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”处理工艺），一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，处理达标后排入沱河。 根据项目水平衡分析，本项目生产废水（包括水洗废水、锅炉定期排水、软化废水、车间地面冲洗废水）产生量为165.1866m3/d，考虑到污水水量的变化系数为1.2，即198.224m3/d， 同时为企业后续扩建留有足够余量，因此本项目拟建设处理能力为300m3/d的污水处理站，处理工艺为“格栅+调节+混凝气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”，污水处理工艺见图4-1。 生产废水 格栅 调节 调节pH 污泥 混凝气浮 PAC、PAM 污泥池 污泥外运 水解酸化 生物接触氧化 污泥 二沉池 达标排放 图4-1 污水处理站处理工艺流程图 污水处理站污水处理工艺简述： 首先，项目生产废水经粗/细格栅利用物理法将大颗粒、悬浮物去除后，进入调节水池对水质水量进行均化，从调节池出来的污水进入混凝气浮单元。混凝气浮法是先往污水中投加PAC和PAM类药剂，进行助凝和絮凝强化处理，再用泵将其打入气浮机，用水射器将溶有压缩空气的回流水注入溶气释放器，减压释放后，水中的空气又从水中释放出来，形成微小气泡。由于絮凝剂的絮凝作用使水中原来很微细的物质聚成较大颗粒，形成悬浮物。这些悬浮颗粒附在气泡主浮水面，用气浮机的刮渣装置将浮渣刮入渣槽排出。气浮处理后的污水进入水解酸化池。水解酸化池中存在大量的水解酸化细菌，它们将污水中复杂的大分子有机物分解为较简单的小分子有机物，如有机酸、醇类等，提高污水的可生化性，为后续的好氧生物处理创造有利条件。经过水解酸化处理的污水进入生物接触氧化池。池内填充有填料，微生物在填料表面形成生物膜。污水与生物膜充分接触，生物膜中的好氧微生物通过新陈代谢作用，将污水中的有机物进一步降解和转化为二氧化碳、水和微生物细胞物质等，从而达到去除有机物和净化水质的目的。生物接触氧化池处理后的混合液进入二沉池。二沉池的作用是进行泥水分离，使处理后的上清液达标排放。沉淀下来的污泥部分回流至生物接触氧化池，以维持池内微生物的浓度，剩余污泥则排出系统进行后续的处理和处置。 本次评价类比《新邵县七三三洗水厂年洗涤600万件服装建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2022年3月），该项目原料和水洗工艺等与本项目类似，具有可类比性。污水处理站进口主要污染物产生浓度为pH值7.31、COD98mg/L、BOD520mg/L、SS23mg/L、氨氮0.832mg/L、总磷0.73mg/L、总氮4.93mg/L、色度（稀释倍数）24；污水处理站出口主要污染物排放浓度为pH值7.31、COD60g/L、BOD514.5mg/L、SS20.5mg/L、氨氮0.516mg/L、总磷0.5mg/L、总氮4.14mg/L、色度（稀释倍数）3；生活污水出口主要污染物排放浓度为COD78mg/L、SS21mg/L、氨氮1.45mg/L；生活污水类比有关生活污水监则数据，生活污水主要污染物产生浓度为COD300mg/L、SS250mg/L、氨氮30mg/L。则本项目废水主要污染物产排情况核算如下表所示。 - 本项目废水主要污染物产排情况核算结果一览表 序号; 废水类别; 产生浓度取值（mg/L）; 污染物产生量（t/a）; 排放浓度取值（mg/L）; 污染物排放量（t/a）. 1; 废水量; /; 47575.98; /; 47575.98. 2; pH; 7.4; /; 7.19（无量纲）; /. 3; 化学需氧量; 89.2; 4.2456; 60.3; 2.8676. 4; 五日生化需氧量; 19.8; 0.9418; 14.3; 0.6794. 5; 悬浮物; 25.5; 1.2108; 20.5; 0.9756. 6; 氨氮; 1.27; 0.0603; 0.53; 0.0252. 7; 总磷; 0.62; 0.0295; 0.49; 0.0234. 8; 总氮; 4.78; 0.2273; 4.08; 0.1940. 9; 色度; 24; /; 3; /. 注：表中废水污染物排放量以出厂界浓度进行核算。. 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理，生产废水（包括水洗废水、锅炉定期排水、软化废水、车间地面冲洗废水）经污水处理站预处理后，一同通过废水总排口（DW001）排入市政管网；项目实施后，本项目废水的水质可《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物间接排放浓度限值及其修改单（环境保护部公告 2015年 第19号）和《关于调整<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》（环境保护部公告 2015年 第41号）要求，同时满足夏邑县第二污水处理厂设计进水水质要求。 2.2废水处理设施的可行性分析 （1）生产废水 本项目生产废水经1座处理能力为300m3/d的污水处理站进行处理，采用“格栅+调节+混凝气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）表A.1 纺织印染工业废水污染防治可行技术中所列的可行技术。且项目生产废水日均排放量为156.1866m3，污水处理站处理能力能够满足项目污水处理需求。因此，本项目生产废水采用污水处理站处理是可行的。 - 生活污水 本项目生活污水经1座5m3化粪池进行处理，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。项目生活污水日均排放量为2.4m3，化粪池处理能够满足项目生活污水处理需求。因此，本项目产生的生活污水采用化粪池处理是可行的。 2.3废水进入夏邑县第二污水处理厂可行性分析 （1）污水处理厂概况 夏邑县第二污水处理厂位于产业集聚区内，跨越大道南侧，杜庄西，占地面积103亩。夏邑县第二污水处理厂一期工程规模为日处理生活污水2万吨，扩建工程规模为日处理工业废水2万吨，收水范围为：夏邑县产业集聚区（包括西区、南区）及夏邑县城部分区域，收水面积18.89km2。经厌氧+卡鲁赛尔氧化沟+深度处理工艺处理后就近排入沱河，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 （2）接纳本项目废水可行性 本项目所在区域处于夏邑县第二污水处理厂的收水范围内，管网已经铺设。项目实施后废水产生量158.5866m3/d，废水量仅占污水处理厂处理能力的0.396%，且厂区废水总排口（DW001）的出水水质满足污水处理厂进水水质要求。因此，本项目废水进入夏邑县第二污水处理厂处理措施可行。 综上所述，本项目废水治理设施及控制措施可行。 2.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）和其他相关规范，确定项目水污染源监测计划，详见下表。 - 水污染源监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂区综合废水总排口（DW001）; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮; 自动监测. 悬浮物、色度; 1次/周. 五日生化需氧量; 1次/月. 总氮、总磷; 1次/季度. 3、噪声 3.1噪声分布、源强及治理措施 本项目运营期高噪声主要来自锅炉、全自动洗衣机、卧式洗衣机、打样洗衣机、干磨机、脱水机、烘干机、吹裤机等，通过选用低噪声设备，采取隔声、减振、日常设备维护等降噪措施，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，项目主要高噪声设备源强及治理措施详见表4-8。 3.2噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强（声功率级）/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 全自动洗衣机,8台（按点声源组预测）; 70（等效后：79.0); 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; 10.1; 4.5; 1.2; 14.1; 19.1; 17.1; 28.4; 74.5; 74.5; 74.5; 74.5; 8h/d; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 24.5; 24.5; 24.5; 24.5; 1m. 2; 生产车间; 卧式洗衣机,6台（按点声源组预测）; 70（等效后：77.8); 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; 9.4; 8; 1.2; 15.2; 22.4; 15.9; 25.0; 72.1; 72.1; 72.1; 72.1; 8h/d; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 23.3; 23.3; 23.3; 23.3; 1m. 3; 生产车间; 打样洗衣机,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; 0.2; 5.9; 1.2; 24.1; 19.0; 7.1; 28.2; 59.5; 59.5; 59.6; 59.5; 8h/d; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 18.5; 18.5; 18.6; 18.5; 1m. 4; 生产车间; 干磨机,2台（按点声源组预测）; 75（等效后：78.0); 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; 25.1; 25.4; 1.2; 2.1; 41.9; 28.9; 5.8; 66.0; 64.5; 64.5; 64.7; 8h/d; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 23.5; 23.5; 23.7; 1m. 5; 生产车间; 脱水机,3台（按点声源组预测）; 75（等效后：79.8); 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; 9.7; 11.5; 1.2; 15.4; 25.9; 15.7; 21.5; 66.3; 66.3; 66.3; 66.3; 8h/d; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 25.3; 25.3; 25.3; 25.3; 1m. 6; 生产车间; 烘干机,8台（按点声源组预测）; 60（等效后：69.0); 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; 5.2; -11.6; 1.2; 16.7; 2.4; 14.5; 44.9; 55.5; 56.6; 55.5; 55.5; 8h/d; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 14.5; 15.6; 14.5; 14.5; 1m. 7; 生产车间; 吹裤机; 70; 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; -6.4; -4.8; 1.2; 29.1; 7.5; 2.1; 39.6; 56.5; 56.6; 58.0; 56.5; 8h/d; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 15.5; 15.6; 17.0; 15.5; 1m. 8; 生产车间; 小脱水机; 70; 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; -1.2; 6.4; 1.2; 25.5; 19.3; 5.6; 27.8; 56.5; 56.5; 56.7; 56.5; 8h/d; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 15.5; 15.5; 15.7; 15.5; 1m. 9; 锅炉房; 燃气锅炉; 80; 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; -21.7; -32.8; 1.2; 4.0; 6.7; 4.7; 5.1; 74.9; 74.9; 74.9; 74.9; 8h/d; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 33.9; 33.9; 33.9; 33.9; 1m. 10; 锅炉房; 风机; 85; 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; -23.2; -34.6; 1.2; 5.2; 4.7; 3.5; 7.1; 79.9; 79.9; 79.9; 79.9; 8h/d; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 38.9; 38.9; 38.9; 38.9; 1m. 11; 泵房; 水泵; 85; 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; 9.4; -16.2; 1.2; 0.6; 0.9; 0.8; 0.8; 91.4; 91.3; 91.3; 91.3; 24h/d; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 50.4; 50.3; 50.3; 50.3; 1m. 注：以上表中坐标以厂界中心（116.131446,34.205532）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.3预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.4噪声影响预测评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断、各种介质的吸收与反射、空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，仅考虑采取降噪措施后噪声随距离的衰减。经调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标；因此，本次评价通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析如下。 - 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 28.4; 23.5; 1.2; 昼间; 33.4; 65; 达标. 东侧; 28.4; 23.5; 1.2; 夜间; 33.4; 55; 达标. 南侧; -28.4; -34; 1.2; 昼间; 33.9; 65; 达标. 南侧; -28.4; -34; 1.2; 夜间; 33.9; 55; 达标. 西侧; -27.1; -25.1; 1.2; 昼间; 29.9; 65; 达标. 西侧; -27.1; -25.1; 1.2; 夜间; 29.9; 55; 达标. 北侧; 29.3; 29.4; 1.2; 昼间; 31.9; 65; 达标. 北侧; 29.3; 29.4; 1.2; 夜间; 31.9; 55; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（116.131446,34.205532）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 根据预测结果可知，正常工况下，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。 3.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）的相关规定，提出本项目的噪声环境监测计划如下。 - 本项目噪声环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 4.1污染源分析 本项目营运期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物和职工生活垃圾。其中一般工业固体废物为原料废包装桶、废包装袋、废水治理耗材废包装、废线头、废滤芯、废活性炭（水过滤介质）、污水处理站污泥等。 - 本项目一般工业固体废物产排情况表 产生环节及装置; 原料材料拆包; 原料材料拆包; 废水治理耗材; 人工整理工序; 制水工序; 污水处理站. 固废名称; 原料废包装桶; 废包装袋; 废水治理耗材废包装; 废线头; 废滤芯、废活性炭; 污水处理站污泥. 固废属性; 一般废物; 一般废物; 一般废物; 一般废物; 一般废物; 一般废物. 有毒有害物质名称; /; /; /; /; /; /. 物理性状; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体. 年度产生量（t）; 0.12; 0.03; 0.11; 0.3; 0.025; 0.346. 贮存方式; 一般废物暂存间; 一般废物暂存间; 一般废物暂存间; 一般废物暂存间; 一般废物暂存间; 不在厂区暂存. 去向; 交由厂家回收利用; 外售综合利用; 外售综合利用; 外售综合利用; 交厂家回收; 定期清掏外运堆肥综合利用. 利用或处置量（t/a）; 0.12; 0.03; 0.11; 0.3; 0.025; 0.346. 4.1.1一般工业固体废物 - （1）废包装桶 本项目所用的纤维素酶、硅油会产生废包装桶，属于一般固体废物，包装规格分别为30kg/桶，120kg/桶，包装桶的重量分别以每个0.3kg、1.5kg计，则项目废包装桶产生量约0.12t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区一般废物暂存间暂存，定期交由厂家回收利用。 （2）废包装袋 本项目所用软片、纯碱、硫酸钠（元明粉）会产生的废包装袋，属于一般固体废物，包装规格均为25kg/袋，包装袋重量分别以每个0.1kg计，则项目废包装袋产生量约0.03t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区一般废物暂存间暂存，定期收集后外售处理。 （3）废水治理耗材废包装 本项目所用废水治理耗材为聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、聚合硫酸铁会产生的废包装，属于一般固体废物，包装规格均为25kg/袋，包装袋重量分别以每个0.1kg计，则项目废包装产生量约0.11t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区一般废物暂存间暂存，定期收集后外售处理。 （4）废线头 本项目原料帽子、服装进厂后，通过人工整理去除线头，产生废线头。根据企业提供的实际运营经验数据并类比同类项目，废线头产生量约为0.3t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区一般废物暂存间暂存，定期收集后外售处理。 - （5）废滤芯和废活性炭（水过滤介质） 本项目制水设备在制备纯水过程中为了保证高效洁净的纯水生产，需要定期更换滤芯和活性炭（水过滤介质），滤芯和活性炭（水过滤介质）半年更换一次，废滤芯和废活性炭（水过滤介质）产生量为0.25t/a，更换的废滤芯和废活性炭（水过滤介质）暂存于一般废物暂存间，定期由厂家回收。 （6）污水处理站污泥 本项目生产废水采用污水处理站进行处理，对SS去除量约为0.0692t/a，污泥含水率约为 80%，则污水处理站污泥产生量约为0.346t/a，定期清掏外运堆肥综合利用，不在厂区暂存。 4.1.2生活垃圾 职工生活垃圾由厂内员工日常生活和办公时产生，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数和附表1各区域对应系数表和城市分类：商丘市/地区属于“三区”、“5类”城市类别，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d。本项目劳动定员30人，则生活垃圾产生量为3.42t/a，委托当地环卫部门清运处置。 4.2环境管理要求 4.2.1一般工业固体废物 - 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定设置1间5m2一般废物暂存间用于暂存原料废包装桶、废包装袋、废水治理耗材废包装、废线头、废滤芯和废活性炭（水过滤介质）等一般废物；按照《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护图形标志；做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；建立一般废物环境管理台账，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求记录一般废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 4.2.2生活垃圾 厂区设置垃圾收集箱集，生活垃圾定点袋装，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇。 5、地下水、土壤 根据影响程度不同，本项目将全厂进行分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其中重点防渗区为污水处理站及污水收集管道等；一般防渗区为生产车间内除重点防渗区以外的区域及化粪池等；简单防渗区为生活办公区及厂房外路面。针对不同的防渗区域，采取以下防渗措施。 （1）重点防渗区 项目污水处理站、污水收集管道等的防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的要求；污水管道防渗宜采用抗渗钢筋混凝土管沟或HDPE膜防渗层，混凝土管沟应符合下列要求：抗渗钢筋混凝土管沟的强度等级不宜小于C30；混凝土中应掺加水泥基渗透结晶型防水剂，掺加量宜为0.8%～1.5%；抗渗钢筋混凝土管沟的渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；混凝土垫层的强度等级不宜小于C15；地下抗渗钢筋混凝土管沟顶板强度等级不宜小于C30，渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，管道连接处加强防渗。 （2）一般防渗区 防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 （3）简单防渗区 一般地面水泥硬化。 综上所述，在各预防措施落实良好的情况下，本项目不存在污染地下水的途径，对地下水环境影响较小。 5.2土壤 （1）大气沉降 本项目营运期产生的废气污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、臭气浓度等，均不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物等，无需考虑大气沉降对土壤的影响。 （2）地表漫流 本项目生活污水经厂区化粪池预处理，生产废水经厂内污水处理站预处理，一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，最终排入沱河；不涉及地表漫流，无需考虑地表漫流对土壤的影响。 （3）垂直入渗 本项目在各预防措施落实良好的情况下，不会产生下渗。 综上所述，本项目不存在污染土壤的途径，对土壤环境影响较小。 5.3跟踪监测要求 本项目国民经济行业类别为C1819其他机织服装制造、C1830服饰制造，不属于重点排污单位。 根据《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）和《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的相关规定，本项目地下水、土壤跟踪监测不做要求。 6、生态 本项目用地范围内不含生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险 本项目涉及危险物质主要为甲烷（天然气主要成分为甲烷，管道天然气中甲烷含量约95.2%，厂内管道天然气的最大在线量约0.0000026t，即甲烷厂内最大存在量约0.0000026t）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量、表B.2其他危险物质临界量推荐值，主要危险物质临界量统计如下。 - 主要危险物质临界量 危险物质名称; CAS号; 临界量（t）; 风险物质类别. 甲烷; 74-82-8; 10; 附录B序号183. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+......+qnQn 式中：q1、q2…qn——每种危险物品的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目危险物质最大存在量及Q值的计算结果见下表。 - 危险物质数量与临界量比值 物质名称; 临界量（t）; 厂内最大存在量（t）; qi/Qi; Q. 甲烷; 10; 0.0000026; 0.00000026; 0.00000026. 经计算，Q=0.00000026＜1，因此，本项目涉及的危险物质不超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列临界量。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“运营期环境影响和保护措施 7.环境风险”的要求，本项目仅需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 7.1危险物质和风险源分布情况 - 本项目危险废物和风险源分布情况 名称; 分布情况; 内容. 天然气（主要成分甲烷）; 天然气管道; 厂内的甲烷最大存在量约0.0000026t. 废水处理设施; 厂区; 污水处理站、废水收集管道等. 7.2可能影响途径 7.2.1大气 天然气是一种多组分的混合气态化石燃料，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数。天然气是较为安全的燃气之一，它不含一氧化碳，也比空气轻，一旦泄漏，立即会向上扩散，不易积聚形成爆炸性气体，安全性较高；但天然气和空气中的氧气混合浓度达到一定的数值后，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，燃烧可分解出一氧化碳及二氧化碳气体等，造成一定范围内大气污染。 7.2.2地表水 废水处理设施及废水收集管道损坏，或在处理火灾、爆炸事故时需要用消防水进行救火，产生消防废水，若消防废水未及时收集或拦截，可能导致消防废水泄漏，影响地表水环境。 7.2.3地下水、土壤 废水处理设施防渗层发生泄漏，在无防渗措施或防渗措施破裂，或者未设置截流设施或围堰情况下，通过溢流、下渗等途径，如果进入自然环境会污染水源，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染。 7.3环境风险防范措施 7.3.1大气环境风险防范措施 （1）燃气设备阀门处及燃气表周围禁放遮挡物；定期对燃气设备的接头、开关、软管等部位进行检查，看有无漏气情况，锅炉房应注意加强通风换气；使用符合规范、安全的材料，燃气管道的安装等应由有资质单位进行；定期对输送管道、设备进行安全检测，以便及早发现泄漏、及早处理。 （2）按照《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》等国家现行规范的相关要求，配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材，设置明显的警示牌。 （3）建立完善的环境事故预案和快速反应机制，通过各级人员的定期演练，发现问题及时整改，保证对事故具有良好的应急处理能力。 7.3.2地表水环境风险防范措施 废水收集管道、废水处理设备定期维护；事故消防废水经污水收集管线收集后进入污水处理站，经1座300m3/d“格栅+调节+混凝气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 7.3.3地下水、土壤环境风险防范措施 加强对人员的培训，制定相应的管理制度，设置明显的安全环保提醒标志，必要的操作规范提醒牌，提高操作人员的安全环保意识。厂区需做好分区防渗，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。 8、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 9、环保投资及“三同时”竣工验收 9.1环保投资情况 本项目总投资600万元，其中环保投资43.2万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、风险防范等，环保投资占项目总投资的7.2%。 - 本项目环保投资情况 单位：万元 类别; 治理内容; 环保设施及处理方法; 数量; 投资. 废气治理; 天然气锅炉废气; 低氮燃烧技术（低氮燃烧器+烟气再循环）+8m高排气筒; 1套; 厂区现有. 污水处理站废气; 采取地下式污水处理站，加盖密封，加强周边绿化等; /; 0.5. 废水治理; 生产废水; 采用“格栅+调节+混凝气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”处理工艺，处理能力为300m3/d; 1座; 32. 生活污水; 化粪池（5m3/d）; 1座; 0.5. 噪声治理; 设备运行噪声; 基础减震、厂房隔声、加强设备维护; /; 1.6. 固废治理; 一般工业固体废物; 5m2一般废物暂存间; 1间; 0.5. 污水处理站污泥; 定期清掏外运堆肥综合利用，不在厂区暂存; /; 0.3. 生活垃圾; 设置垃圾收集箱（带盖）; /; 0.2. 环境风险防范; 大气环境风险; 防火、防爆装置、消防灭火器材、警示牌等; /; 2.5. 地表水环境风险; 废水收集管道、废水处理设备定期维护等；事故消防废水经污水收集管线收集后进入污水处理站，经1座300m3/d“格栅+调节+混凝气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺污水处理站处理达标后排入市政污水管网。; /; 0.8. 地下水、土壤环境风险; 建立和完善相关制度，设置提醒标志，分区防渗等; /; 4.3. 合计; 43.2. 9.2环保“三同时”竣工验收 本项目环保设施“三同时”验收内容如下表所示。 - “三同时”环境保护竣工验收一览表 类别; 污染源; 拟采取的治理措施; 预期治理效果. 废气; 天然气锅炉废气; 采用低氮燃烧技术（低氮燃烧器+烟气再循环），废气通过8m高排气筒排放。; 河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值（颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》纺织印染与服饰制造A级排放限值（燃气锅炉排放限值PM5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3）. 污水处理站废气; 采取地下式污水处理站，加盖密封，加强周边绿化等; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20无量纲）. 废水; 生产废水; 经1座300m3/d“格栅+调节+混凝气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺污水处理站处理后，同处理后的生活污水一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网; 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物间接排放浓度限值及其修改单（环境保护部公告 2015年 第19号）和《关于调整<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》（环境保护部公告 2015年 第41号）要求以及夏邑县第二污水处理厂入网水质要求（pH6.0~9.0、化学需氧量400mg/L、五日生化需氧量250mg/L、悬浮物300mg/L、氨氮30mg/L、总氮50mg/L、总磷5mg/L）. 生活污水; 经1座5m3化粪池处理后，同处理后的生产废水一同通过厂区废水总排口排入市政污水管网. 噪声; 设备运行; 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）. 固废; 一般废物; 5m2一般废物暂存间1间，废包装桶定期交由厂家回收；废包装袋、废水治理耗材废包装、废线头经收集后外售；废滤芯和废活性炭（水过滤介质）定期交厂家回收。; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 污水处理站污泥; 定期清掏外运堆肥综合利用，不在厂区暂存; 妥善处置. 生活垃圾; 设置垃圾收集箱（带盖）收集后委托环卫清运; 妥善处置. 环境风险防范措施; 大气; 防火、防爆装置、消防灭火器材、警示牌等; 风险可控. 地表水; 废水收集管道、废水处理设备定期维护等；废水收集管道；事故消防废水经污水收集管线收集后进入污水处理站，经1座300m3/d“格栅+调节+混凝气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺污水处理站处理达标后排入市政污水管网。; 风险可控. 地下水、土壤环境风险; 建立和完善相关制度，设置提醒标志，分区防渗等; 风险可控. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001燃气锅炉烟气排气筒 | SO2、NOX、烟尘 | 低氮燃烧+8m高排气筒 | 河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物排放限值及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》纺织印染与服饰制造A级排放限值（燃气锅炉排放限值） |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 采取地下式污水处理站，加盖密封，加强周边绿化等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
| 地表水 环境 | DW001厂区综合废水总排口 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮、色度（稀释倍数 | 生活污水经化粪池预处理，生产废水经污水处理站预处理，一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物间接排放浓度限值及其修改单（环境保护部公告 2015年 第19号）和《关于调整<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》（环境保护部公告 2015年 第41号）要求，同时满足夏邑县第二污水处理厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备及辅助设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、加强设备维护、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、一般工业固体废物 拟建1间5m2一般废物暂存间，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，废包装桶定期交由厂家回收；废包装袋、废水治理耗材废包装、废线头经收集后外售；废滤芯和废活性炭（水过滤介质）定期交厂家回收。 2、生活垃圾 设置垃圾收集箱（带盖）收集后，委托当地环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）重点防渗区 项目污水处理站、污水收集管道等的防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的要求；污水管道防渗宜采用抗渗钢筋混凝土管沟或HDPE膜防渗层，混凝土管沟应符合下列要求：抗渗钢筋混凝土管沟的强度等级不宜小于C30；混凝土中应掺加水泥基渗透结晶型防水剂，掺加量宜为0.8%～1.5%；抗渗钢筋混凝土管沟的渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；混凝土垫层的强度等级不宜小于C15；地下抗渗钢筋混凝土管沟顶板强度等级不宜小于C30，渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，管道连接处加强防渗。 （2）一般防渗区 防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 （3）简单防渗区 一般地面水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、大气环境风险防范措施 燃气设备阀门处及燃气表周围禁放遮挡物；定期对燃气设备的接头、开关、软管等部位进行检查，看有无漏气情况，锅炉房应注意加强通风换气；使用符合规范、安全的材料，燃气管道的安装等应由有资质单位进行；定期对输送管道、设备进行安全检测，以便及早发现泄漏、及早处理。按照《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》等国家现行规范的相关要求，配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材，设置明显的警示牌。建立完善的环境事故预案和快速反应机制，通过各级人员的定期演练，发现问题及时整改，保证对事故具有良好的应急处理能力。 2、地表水环境风险防范措施 废水收集管道、废水处理设备定期维护；事故消防废水经污水收集管线收集后进入污水处理站，经1座300m3/d“格栅+调节+混凝气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 3、地下水、土壤环境风险防范措施 加强对人员的培训，制定相应的管理制度，设置明显的安全环保提醒标志，必要的操作规范提醒牌，提高操作人员的安全环保意识。厂区需做好分区防渗，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、严格执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 2、项目建成后按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）等相关要求开展固定污染源排污许可申报，并依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的相关规定和程序进行环保竣工验收。 3、项目营运后依据《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等的相关规定开展企业自行监测。 4、项目营运后建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足相关环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 5、按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1995）及生态环境部公告2023年第5号（2023年修改单）的相关规定，设立规范的环境保护图形标志。 |  |  |  |

- 六、结论

夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整300万打帽服项目符合国家产业政策，选址合理，项目废水、废气、固体废物和设备噪声的污染防治对策和措施切实可行，在认真落实评价提出的各项环保措施和建议的前提下，项目所排污染物能够实现达标排放，满足总量控制要求，从环境保护角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.0077t/a | / | 0.0077t/a | +0.0077t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.0582t/a | / | 0.0582t/a | +0.0582t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0094t/a | / | 0.0094t/a | +0.0094t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.00081t/a | / | 0.00081t/a | +0.00081t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00003t/a | / | 0.00003t/a | +0.00003t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 2.8676t/a | / | 2.8676t/a | +2.8676t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0252t/a | / | 0.0252t/a | +0.0252t/a |
|  | BOD | / | / | / | 0.6686t/a | / | 0.6686t/a | +0.6686t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.9603t/a | / | 0.9603t/a | +0.9603t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0231t/a | / | 0.0231t/a | +0.0231t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.1909t/a | / | 0.1909t/a | +0.1909t/a |
|  | 色度 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装桶 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废水治理耗材废包装 | / | / | / | 0.11t/a | / | 0.11t/a | +0.11t/a |
|  | 废线头 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废滤芯、废活性炭（水过滤介质） | 0 | 0 | 0 | 0.025t/a | 0 | 0.025t/a | +0.025t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.346t/a | / | 0.346t/a | +0.346t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①